- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      洛阳宏兴新能化工有限公司蒸罐洗车设施（重新报批）

建设单位（盖章）： 洛阳宏兴新能化工有限公司

编制日期：          2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳宏兴新能化工有限公司蒸罐洗车设施（重新报批） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410322-26-03-056193 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 万会宗 | 联系方式 |  | 138****7582 |  |
| 建设地点 |  | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 华阳产业集聚区焦柳大道109号 （具体地址） |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 112 度 30 分 52.161 秒，北纬 34 度 52 分 16.536 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | O8219其他清洁服务 |  | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业中120洗车场 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县华阳产业集聚区 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 260 |  | 环保投资（万元） | 66 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 25.4 |  | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 |  | £否 R是： 设施已建成，因涉及重大变动需重新报批 |  | 用地（用海） 面积（m2） | / |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划方案（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：豫发改工业[2021]549号。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（2020年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）相符性分析 1、规划期限 规划期限为2021-2030年。 2、规划范围 孟津华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”，即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。 （1）华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 （2）循环园区规划范围 规划范围：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17 km2。 3、发展定位 洛阳石化产业转移的重要承接地；洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点、孟津区经济的核心增长极，以新材料、装备制造为主导产业的现代化产业集聚区。 4、产业结构 孟津区华阳产业集聚区重点发展装备制造、新材料、化工材料产业。通过吸引相关企业入驻，发展下游关联产业，延伸产业链条，增强产业配套能力，完善公共服务体系，不断壮大产业集群规模，使之成为具有地方特色的支柱产业。同时第三产业也得到迅速发展，规划期末集聚区内三产服务业增加值占GDP比重为15%。 5、产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”，即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 （1）能源化工产业园片区 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为360hm2。 （2）装备制造产业园片区 在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域，围绕现状洛阳百成内燃机厂、洛阳华冠齿轮股份有限公司等企业；凤凰路和王铎路以东、规划范围北边界及炎黄大道以南、规划范围东边界以西、焦柳大道以北的区域，围绕台州工业园、河南省金彭车业、电动车产业园等的企业，大力发展装备制造产业，形成装备制造产业园。该产业园规划占地面积为105hm2。 （3）新材料产业园片区 在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为120hm2。 （4）公共服务片区 在华阳大道以北、渡口路以东、鹤飞大道以南、河清路以西，集中布置行政办公、商业服务业设施、公共绿地、文化娱乐、医疗卫生等用地，形成整个集聚区的综合服务中心。该区规划占地面积为55hm2。 （5）配套生活片区 在神华路以东、鹤飞大道以南、滨河大道以北集中布置居住生活区，用以安置村民和居住。该区规划占地面积为31hm2。 本项目位于宏兴公司现有厂区内，为宏兴公司配套的罐车清洗项目，也包含外来罐车清洗，项目位于华阳园区能源化工产业园片区，占地为工业用地，符合华阳园区土地使用规划。华阳园区土地使用规划图见附图9。 二、《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2009年9月，环境保护部南京环境科学研究所完成了孟津县华阳产业集聚区规划环境影响报告书，并于2011年9月以豫环审[2011]243号文形成了该报告书的审查意见。2020年8月中色科技股份有限公司编制完成《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，2020年8月27日河南省生态环境厅出具《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，集聚区环境准入条件和生态准入条件见下表。 - 项目与华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合行业环境保护标准、清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内先进水平要求；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放，并制定风险应急预案。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目污染物排放满足区域总量要求，不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行项目。; 符合. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目用地强度符合相应要求。; 符合. 鼓励类项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目不属于鼓励类项目。; 不属于. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目不属于优先发展项目。; 不属于. 允许 发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目为宏兴公司配套罐车清洗项目，也包含外来罐车清洗，属于产业结构调整指导目录允许类项目。; 符合. 限制 发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。.; 本项目为宏兴公司配套罐车清洗项目，也包含外来罐车清洗，不属于限制发展类项目。; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。.; 本项目为宏兴公司配套罐车清洗项目，也包含外来罐车清洗，不属于禁止类项目。; 不属于. - 项目与华阳产业集聚区生态环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 本项目为宏兴公司配套罐车清洗项目，也包含外来罐车清洗，距离黄河0.752km，项目废水经厂区污水处理场处理后经入集聚区市政污水管网，最终排入白鹤镇污水处理厂进一步处理; 符合. 环境风险防控; - 严格落实区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单” 管控要求，确保集聚区环境安全。 2、华阳园区能源化工产业园片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带；新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管。 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局。 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力。 7、建立完善的园区环境风险防控体系。入驻具有水体环境污染风险的建设项目均应设置车间、厂区和园区的三级防控体系，并配套建设事故水池，确保将消防废水收集截留到厂区以内，避免排出厂区，同时园区设置二级风险防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀），确保区域事故废水不进入黄河渠、黄河。; 本项目满足华阳园区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单”管控要求；项目生产车间、污水处理设施均按相关要求采取防渗措施；产生的废气均采取措施处理后达标排放；废水经厂区污水处理场处理后排入白鹤镇污水处理厂处理；不涉及风险物质，环境风险影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 1、属于《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于加快推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造工作的通知》（洛环攻坚办[2019]101号）文件中的搬迁升级改造项目，总量控制的大气污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）。 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 项目废水经厂区污水处理场处理达标后进入集聚区市政污水管网，最终排入白鹤镇污水处理厂进一步处理，水污染物总量控制指标进行区域替代；废气经处理后可做到稳定达标排放；大气污染物指标进行区域替代，满足区域增产不增污；项目施工工地各严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元。 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元。 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 4、工业水重复利用率达到90%以上，园区中水回用率达到50%以上。 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。; 本项目废水经厂区污水处理场处理达标后最终排入白鹤镇污水处理厂进一步处理；清洁生产达到国内同类行业的先进水平。; 符合. - 项目与华阳产业集聚区规划环评审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. (一)合理用地布局 进一步加强与城乡总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用；在集聚区华阳园区东北侧与黄河湿地保护区之间设置绿化隔离带，绿地范围内企业近期维持现状，远期予以搬迁，以避免对湿地造成不良影响；在黄河干流沿岸1公里范围内不再布局能源化工片区用地，在华阳园区化工产业园片区四周设置缓冲带；化工产业园区西侧属于交支沟汇水范围，项目建设时应在交支沟汇水区域间利用地形高差形成防护区域，防止对周边地表水造成不良影响；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为宏兴公司配套罐车清洗项目，也包含外来罐车清洗，位于华阳产业集聚区宏兴公司现有厂区内，不新增占地，符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. (二)优化产业结构 结合洛阳市副中心城市建设以及黄河流域高质量发展要求，建设“高水平、高起点”园区，推进园区产业结构调整和优化升级。入驻项目应实施清洁生产，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，鼓励有利于产业链条共建、产品上下游互供的项目入驻；严格控制新建涉及镉、铬、铅、汞、砷等重点重金属排放的项目；严格控制氯气生产和使用项目以及高耗水项目；禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造项目，无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目以及使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止新建涉及光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等相关剧毒化学品、硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目(小试、中试等科研项目除外)；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为宏兴公司配套罐车清洗项目，也包含外来罐车清洗，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求，不属于禁止建设项目。; 符合. （三）尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，根据集聚区发展情况，适时建设园区污水处理厂扩建工程，并加快园区配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置直排水环境的废水排放口；加快集聚区污水处理厂配套中水回用设施建设，进一步减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构。按照循环经济的要求，积极开展固体废物综合利用，提高固废综合利用率，严禁随意弃置；危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )及其修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，如发现问题应及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 项目废水经厂区污水处理场处理后，经园区管网进孟津区白鹤镇污水处理厂二次处理，再经黄河渠汇至黄河；项目产生的固体废物均采用综合回收利用或合理处置措施。; 符合. (四)严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放；涉及有毒有害气体的项目，应加强对无组织排放气体的收集，严格执行有关标准。严格控制进入污水处理厂的各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准，其中化学需氧量和氨氮浓度满足《地表水环境质量标准》( GB3838-2002) V类标准。; 项目废气经“二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”处理。废水经厂区综合污水处理场处理后，总排口水质可满足白鹤镇污水处理厂进水要求; 符合. - 建立事故风险防范和应急处置体系。 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系；入驻具有水体环境污染风险的建设项目应设置车间、厂区和园区三级防控体系，园区设置二级防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀）；环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施。园区管理机构应制定园区级综合环境应急预案，并结合园区新、改、扩建项目的建设，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目依托厂区已有的事故水收集系统，风险防范措施完善。; 符合. 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。; 本项目不涉及搬迁居民搬迁。; 符合. 本项目位于宏兴公司现有厂区内，为宏兴公司配套的罐车清洗项目，也包含外来罐车清洗，项目位于华阳园区能源化工产业园片区，占地为工业用地，符合华阳园区土地使用规划。本项目严格控制污染物排放，采取措施后挥发性有机物排放量为1.2307t/a；项目废水经厂区污水处理场处理后通过产业区污水管网排入白鹤镇污水处理厂处理。综上所述，本项目符合华阳产业集聚区环境准入条件和生态准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 项目与河南省产业发展总体准入要求相符性分析如下： - 本项目与河南省产业发展总体准入要求相符性分析 产业发展; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目为罐车清洗项目，属于社会事业与服务业范畴，不属于上述禁止类项目和“两高”项目。; 符合. 产业集聚区（园区）; 5.限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。6.加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。7.禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。; 本项目为罐车清洗项目，属于社会事业与服务业范畴，不属于限制发展类项目，项目废水经厂区污水处理场处理达标后排入白鹤镇污水处理厂。; 符合. ### 二、与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市环境管控单元分布图（见附图5），本项目位于洛阳市华阳产业集聚区，属于重点管控单元，重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。本项目运营过程废气及废水等经配套治理设施处理后可以达标排放，符合区域管控要求。 ### 2、《孟津区生态环境准入清单》符合性分析 根据《孟津区生态环境准入清单》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《孟津区生态环境准入清单》符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 孟津区华阳产业集聚区——重点管控单元ZH41032220001; 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为宏兴公司配套的罐车清洗项目，也包含外来车辆，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 本项目废气经“二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”处理后均可以达标排放；项目废水经厂区污水处理场处理后进入白鹤镇污水处理厂处理。; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目依托厂区已有的事故水收集系统，风险防范措施完善。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目废气经配套处理措施处理后均可以达标排放；废水经厂区污水处理场处理后进入白鹤镇污水处理厂处理。; 相符. ### 三、生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控分析 1、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，孟津生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 2、环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目所产废气经配套治理措施处理后均可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小；项目废水经厂区污水处理场处理后排入白鹤镇污水处理厂进行处理；企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上限 根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，华阳园区所在区域资源能源利用上限情况详见下表。 - 集聚区资源能源利用上限一览表 项目类别; 资源、能源利用上限. 区域、园区资源利用; 水资源; 1、小浪底站最枯月平均流量97%保证率为140.5m3/s。 2、白鹤镇地下水资源利用上限为 4220万m3/a。. 1、规划实施后，黄河渠纳污河段最小环境容量为COD：3.3t/a，氨氮：16t/a，氟化物：11.48t/a，氯化物：4672.57t/a。 2、规划至2030年单位土地面积COD和氨氮允许排放负荷分别为136.79t/km2•a 和24.45t/km2•a。. 大气环境容量; 华阳园区SO2环境容量分别为1054t/a；NO2环境容量分别为343t/a；TVOC环境容量为4900t/a；HCl环境容量为182t/a；氟化物环境容量为85t/a；PM10无环境容量。. 土地资源; 除去华阳园区内绿化用地、水域以及循环园区外，可利用的土地资源。. 能源利用; 能源; 1、华阳园区内可用热上限量550t/h。 2、华阳园区内年分配天然气上限量30万m3/d。. 本项目位于华阳产业集聚区，区域内已有完善的电网、蒸汽管网和自来水管网，运营过程中消耗一定量的电源、蒸汽、水资源等资源消耗，消耗量相对集聚区资源利用总量较小，项目不新增占地，所产有机废气、COD、氨氮均进行区域替代，因此本项目符合资源利用上限要求。 ### 三、文物保护 本项目位于孟津区华阳产业集聚区，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），本项目东南距离邙山陵墓群东汉陵区保护区边界8.55km，不在其保护区范围内。项目与孟津重点文物分布图位置关系详见附图6。 ### 四、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）和《洛阳市人民政府关于关停孟津县白鹤镇饮用水源地的批复》（洛政文[2017]63号），平庄水源地和白鹤镇饮用水源地现已关停。平庄水源地供水由新规划的位于华阳产业集聚区地下水流向上游的王庄水源地替代。目前王庄水源地可研己完成，省水利厅己批复，正在委托第三方机构做饮用水源地保护规划，制定保护范围等工作。根据可研，王庄水源地共有14眼井，其中2眼备用，取水量2万m3/d。 本项目边界距离王庄水源地取水范围最近865m。项目废水经厂区污水处理场处理后排至白鹤镇污水处理厂进一步处理；固体废物的临时贮存设施均采取防雨、防渗、防风等措施。综上所述，本项目符合集中式饮用水源地的保护要求，项目与集中式饮用水源地关系图见附图7。 五、与河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划相符性分析 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″～35°05'01″，东经110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津区与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津区黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津区境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津区内为7000公顷左右。 根据孟津区黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图（见附图8），本项目位于湿地自然保护区外南侧，不在保护区范围内，距离实验区边界约752m，符合该总体规划要求。 ### 六、与相关规范性文件符合性分析 1、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产工序同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工序也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目罐车蒸洗和通风过程中产生的有机废气经集气罩收集后通过管道引入废气处理设施（二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统）进行处理，处理效率97%，处理后废气排放浓度可满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办（2017）162号）石油炼制行业规定的行业排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目废气处理设施排气筒高度为25m，均满足高度要求。; 符合. 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 本次环评要求企业正式运营后建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包含运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 11.企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目企业周边VOCs（非甲烷总烃）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》的要求。; 符合. 2、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号） - 项目与洛环攻坚办[2021]158号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （四）强化VOCs环境监管. 1.严格建设项目环境准入; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则，上不再新上含喷涂生产线的工业项目(重大项目经市政府同意后实行“一事一议”)；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目(集中喷涂中心项目除外)。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目涉及VOCs排放，位于孟津区华阳产业集聚区，新增VOCs排放量1.1857t/a，实行区域倍量替代; 符合. 3、《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）符合性分析 - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为罐车清洗，位于孟津华阳产业集聚区，不属于上述禁止类项目; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度. (六)强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 2.加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 项目拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包含运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事 中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合孟津华阳产业集聚区规划及规划环评的要求，符合环境准入的要求; 符合. 4、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》（环办大气函[2020] 340号）符合性分析 - 项目与环办大气函[2020] 340 号文相符性分析 差异化指标; B级企业; 本项目特点; 相符性. 工艺有机废气 治理; 工艺有机废气全部收集并引至有机废气治理设施，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉直接燃烧处理; 本项目油罐车蒸洗和通风过程中产生的有机废气经集气罩收集后通过管道引入废气处理设施（二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统）进行处理，处理效率97%。; 符合. 排放限值; 1、有机废气排放口(包括储罐、装载、污水处理站废气引入治理设施的) NMHC浓度连续稳定不高于60 mg/m3；2、其余排放口及污染物连续稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570- -2015) 、《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571- -2015) 、《合成树脂工业污染物排放标准》( GB31572-2015)特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求; 本项目NMHC有组织排放浓度不高于60mg/m3；污染物排放浓度均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中石油炼制行业标准限值要求; 符合. ### 七、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目采用的生产工艺和生产设备均不属于限制类和淘汰类，且项目已在孟津县华阳产业集聚区管理委员会进行了备案，项目编号为：2020-410322-26-03-056193（见附件2）。因此项目符合国家产业政策。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳宏兴新能化工有限公司（以下简称“宏兴公司”）位于洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区焦柳大道109号，该公司成立于2016年9月，统一社会信用代码为91410322MA3XE0RA29。 洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目总占地面积60hm2，于2018年3月3日由原洛阳市环境保护局予以批复，批复文号为洛环审[2018]04号。该项目主要建设1 套150 万吨/年加氢裂化装置、1 套100 万吨/年连续重整装置和1 套1.5 万吨/年硫磺回收装置，项目生产规模为年产60 万吨芳烃，同时回收汽、柴油等副产品。2019年8月28日取得了《洛阳宏兴新能化工有限公司排污许可证》，证书编号：91410322MA3XE0RA29001P，2021年3月进行了自主验收。 2020年8月，宏兴公司委托河南海奥环保科技有限公司编制完成了《洛阳宏兴新能化工有限公司蒸罐洗车设施环境影响报告表》，2020年8月21日由原孟津县环境保护局予以批复，批复文号为孟环审[2020]69号。 蒸罐洗车设施位于宏兴公司现有厂区内，占地面积870m2，目前蒸洗厂房、配套隔油池及废气治理设施均已建成。验收调查期间华阳产业区内外来罐车也在厂区内进行清洗，实际洗车规模较环评期间增加，生产工艺也由原批复的先蒸后洗、单车4小时调整为先冲洗明油以减少蒸洗时间，再蒸再清洗，单车清洗时间调整为1小时，有机废气排放量及废水排放量也相应增加。 对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函[2020] 688号），本次生产规模（由12960辆/年提升至48000辆/年）、生产工艺等较原环评发生了重大变化（具体见表2-1），根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条，“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，因此本项目需重新报批环评。 - 项目与重污染类项目重大变动清单相关内容分析 变动清单内容; 已批复项目; 本次变化情况; 是否属于重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 新建; 新建; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 2.洗车规模为年清洗罐车12960辆；3.废水不涉及一类污染物；4.项目位于环境空气不达标区，挥发性有机物排放量0.3469t/a；项目位于地表水环境达标区，COD排放量0.181t/a，无氨氮; 2.洗车规模为年清洗罐车48000辆，生产能力增加3.7倍；3.废水不涉及一类污染物； 4.项目位于环境空气不达标区，挥发性有机物排放量1.2307t/a，污染物排放量增加0.8838t/a；项目位于地表水环境达标区，COD排放量3.6562t/a，增加3.4752t/a，新增氨氮排放量1.8418t/a; 是. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 华阳产业集聚区焦柳大道街109号; 华阳产业集聚区焦柳大道街109号; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 生产工艺为蒸汽清洗、高压水清洗、通风；挥发性有机物排放量0.3469t/a；不涉及氨氮，COD排放量0.1810t/a; 生产工艺为高压水一次清洗、蒸汽清洗、高压水二次清洗、通风，工艺微调；位于环境空气不达标区，挥发性有机物排放量1.2307t/a，污染物排放量增加0.8838t/a；位于地表水环境达标区，新增氨氮排放量1.8418t/a，COD排放量3.6562t/a，增加3.4752t/a; 是. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 洗车过程产生的油气经“二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”处理后通过25m高排气筒排放; 洗车过程产生的油气经“二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”处理后通过25m高排气筒排放; 否. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业”中“120洗车场”，属于“危险化学品运输车辆清洗场”类，需要编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南海奥环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳宏兴新能化工有限公司蒸罐洗车设施（重新报批）环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于宏兴公司厂区内303单元重污油罐组的东北角。项目地理位置详见附图1。 宏兴公司厂区北侧紧邻焦柳大道，东侧、西侧、南侧均为园区道路，最近敏感点为厂区北侧190m处的平庄村（位于洗车项目北侧410m）。项目周围环境概况详见附图4。 三、项目工程内容 本项目总占地面积870m2，位于宏兴公司厂区内303单元重污油罐组的东北角，不新增占地。主要建设内容有：蒸汽车间等主体工程；控制室、办公休息室等辅助工程；废气治理设施、隔油池等环保工程；给水管网等公用工程，详见下表。项目所在厂区平面布置图见附图3-2，项目平面布置图见附图3-1。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 蒸汽厂房; 1座，共1层，占地面积792m2，共设置6个清洗工位，对罐车进行蒸洗操作; 已建成. 蒸汽管网; 从宏兴公司1.0MPa蒸汽管网接入1根蒸汽主管网; 已建成. 污水管网; 本项目废水排放口至宏兴公司污水处理站污水管网; 已建成. 辅助工程; 控制室; 1座，共1层，占地面积18m2; 已建成. 办公休息室; 1座，共2层，占地面积22m2; 已建成. 公用工程; 供电; 集聚区电网; 依托厂区现有. 供水; 集聚区市政管网. 供汽; 宏兴公司1.0MPa蒸汽管网. 环保 工程; 废气; 洗车废气; “二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”+25m高排气筒; 催化氧化正在安装，其它已建成. 废水; 洗车废水; 两级隔油池1座，100m3; 已建成. 污水处理站1座，处理能力130m3/h; 依托厂区现有. 生活污水; 污水处理站1座，处理能力130m3/h; 依托厂区现有. 噪声; 基础减震、风机加柔性接口等; 已建成. 固体废物; 危险废物; 危废贮存库房1个，864m2; 依托厂区现有. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门统一清运处置; 已建成. 四、清洗规模 本项目为罐车清洗项目，罐车类型主要为石脑油罐车、蜡油罐车、柴油罐车、汽油罐车、MTBE罐车、烷基化油罐车，具体清洗方案见下表。 - 项目清洗方案一览表 清洗车辆类型; 罐车容积; 清洗数量. 石脑油罐车、蜡油罐车、柴油罐车、汽油罐车、MTBE罐车、烷基化油罐车; 42~50m3/辆; 6辆/h; 48000辆/年. 备注：年运行时间8000h. 五、主要能源消耗 本项目能源消耗主要为蒸汽、水、电，用量详见下表。 - 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 蒸汽; t/a; 30316. 2; 水; t/a; 49200. 3; 电; 万kW·h/a; 100. 六、主要生产设备 项本项目主要设备为蒸汽软管、高压水枪、废气处理设施，具体见下表。 - 生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 蒸汽软管; /; 6根; 已安装到位. 2; 高压水枪; /; 6套; 已安装到位. 3; 风机; /; 6台; 已安装到位. 4; 油污水提升泵; /; 1台; 已安装到位. 5; 废气处理设施; 15000m3/h; 1套; 已安装到位. 七、公用工程 （1）给、排水 项目用水主要包括生活用水和生产用水，生产用水主要为罐车清洗用水和废气处理设施喷淋用水，其中罐车清洗用水包括蒸汽清洗和高压水冲洗两部分。 宏兴公司供水统一由华阳产业集聚区市政管网供给。厂区内建设新鲜水加压泵站1座，设置生产给水加压泵3台，2用1备，单台供水量为200m3/h，配套设置5000m3的水罐1座，向厂内各用水设施供水；生活给水直接接自市政给水管道。验收调查期间，厂区内生产设施新鲜水消耗量为53m3/h，生活用水量为1m3/h，本项目新增生产用水量5.46m3/h，新增生活用水量0.052m3/h，依托厂区现有措施可行。 ①蒸汽用量 根据建设单位提供资料，罐车清洗蒸汽清洗过程蒸汽用量约为0.632t/辆·次，每小时清洗6辆车，年运行8000h，每年共清洗48000辆车，则清洗过程中蒸汽用量为30315.79t/a（91.04t/d）。蒸洗过程散失量按5%考虑，即1515.79t/a（4.55t/d），冷凝水产生量为28800t/a（86.49t/d），经隔油池处理后进入厂区污水处理场。 ②高压水冲洗用水 根据建设单位提供资料，一次高压水冲洗过程新鲜水用量为0.3t/辆·次，二次高压水冲洗过程新鲜水用量为0.7t/辆·次，每小时清洗6辆车，年运行8000h，每年共清洗48000辆车，则高压水冲洗过程新鲜水用量为48000t/a（144.14t/d），废水产生量为48000t/a（144.14t/d）。 ③废气处理设施喷淋用水 项目废气处理设施设置有两级水喷淋措施，喷淋水用量为20t/次，喷淋水在喷淋塔底部的水箱内循环使用，循环水每半月排放一次，则喷淋系统总排水量为480t/a，定期补充水量为480t/a。 ④职工生活用水 项目劳动定员18人，全部在厂食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额（DB41/T 385—2020）》，城镇居民食宿人员用水量按120L/人.d，全年生产天数为333天，则生活用水量为719.28t/a（2.16t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为575.424t/a（1.728t/d），经厂区化粪池预处理后排入厂区污水处理场生化处理段，随后排入白鹤镇污水处理厂进行深度处理。 项目蒸汽平衡、水量平衡分别见下图。 图1 项目蒸汽平衡图 单位：t/a 图2 项目水量平衡图 单位：t/a （2）供电 宏兴公司厂区内建设全厂总变110/10kV变电所一座，内设两台31.5MVA主变。现有供电设施可满足项目需求。 （3）供汽 宏兴公司3.5MPa蒸汽由神华国华孟津电厂提供，部分在厂区内直接供生产使用，剩余部分蒸汽减温减压至1.0MPa后供生产使用，项目耗汽量为3.79t/h，耗汽量较小，依托厂区现有蒸汽管网可行。 八、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员18人，全部在厂食宿。工作制度为三班制，每班8h，年运行333天（8000h）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 工艺流程简述： 项目需要清洗的罐车主要为石脑油罐车、柴油罐车、汽油罐车和蜡油罐车、MTBE罐车、烷基化油罐车，清洗工作在蒸洗厂房内进行，厂房共设置6个清洗工位。 一次高压水冲洗：罐车进入清洗工位后，先利用高压水对罐车内壁进行冲洗，主要去除罐车内壁上粘附的明油。冲洗过程中罐车内的油气会通过人孔往外逸散，逸散的油气通过人孔上方的集气罩进行收集并通过管网送至废气处理设施进行处理。 蒸汽清洗：冲洗完成后即进行蒸汽清洗。将蒸汽软管从前面人孔通入罐车内部，打开蒸汽阀门，利用高温蒸汽（170~200℃）对罐车内壁上的油污进行蒸洗，蒸洗过程约40min；后面人孔上方设置有可移动集气罩，蒸洗时将集气罩移动至人孔上方，将人孔进行覆盖，蒸洗过程产生的废气通过人孔上方的集气罩进行收集并通过管网送至废气处理设施处理，废水通过罐车底部阀门经管道排至隔油池内。 二次高压水冲洗：蒸汽清洗结束后，利用高压水对罐车内壁进行进一步冲洗，冲洗产生的废水通过管道排至隔油池内处理。冲洗过程中罐车内的油气会通过人孔往外逸散，逸散的油气通过人孔上方的集气罩进行收集并通过管网送至废气处理设施进行处理。 通风：冲洗结束后，通过鼓风机从前面人孔对罐车内部罐体进行吹扫，起到降温作用，同时排出罐壁上多余的存水，通风时间约5min。通风过程中排出的废气通过后面人孔上方的活动集气罩进行收集并通过管网送至废气处理设施处理。 经过以上流程，即完成对罐车的清洗。 图3 项目生产工艺流程及产污环节图 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 车辆清洗过程; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 连续; “二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”+25m高排气筒. 废水; 洗车过程冷凝水、高压清洗废水、喷淋系统废水; COD、石油类、NH3-N、苯、甲苯、二甲苯; 连续; 经100m3隔油池预处理后排入厂区污水处理场，随后排入白鹤镇污水处理厂进行深度处理. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间断; 经厂区化粪池预处理后排入厂区污水处理场生化处理段，随后排入白鹤镇污水处理厂进行深度处理. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 基础减震、风机加柔性接口等. 固体废物; 危险废物; 隔油池; 废油; 连续; 经提油车定期收集后送至厂区重污油罐内，后回到加氢裂化装置. 洗车管线; 废油; 连续. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 间断; 分类暂存在宏兴公司危废暂存库，定期交由资质单位处置. 催化氧化装置; 废催化剂; 连续. 电光分解装置; 废灯管; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于洛阳宏兴新能化工有限公司厂区重污油罐组东北角的空地处，占地面积约870m2，用地性质为工业用地，2020年8月21日由原孟津县环境保护局予以批复，批复文号为孟环审[2020]69号。洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目总占地面积60hm2，该项目于2018年3月3日由洛阳市环境保护局予以批复，文号为洛环审[2018]04号。该项目主要建设1 套150 万吨/年加氢裂化装置、1 套100 万吨/年连续重整装置和1 套1.5 万吨/年硫磺回收装置，项目生产规模为年产60 万吨芳烃，同时回收汽、柴油等副产品。2019年8月28日取得了《洛阳宏兴新能化工有限公司排污许可证》，证书编号：91410322MA3XE0RA29001P，行业类别为：有机化学原料制造，2021年3月进行了自主验收。 - 已批复洗车设施概况 1、已批复项目洗车规模 项目为罐车清洗项目，罐车类型主要为蜡油罐车、石脑油罐车、汽油罐车、柴油罐车，具体清洗方案见下表。 - 项目清洗方案一览表 清洗车辆类型; 罐车容积; 清洗数量. 蜡油罐车、石脑油罐车、柴油罐车、汽油罐车; 35~40m3/辆; 36辆/天; 12960辆/年. 2、已批复项目建设内容 洗车项目主要建设内容为792m2的蒸洗厂房一座，配套建设100m3隔油池一座，废气治理措施为“二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”+25m高排气筒。具体平面布置见附图2已批复项目环评期间平面布置图。 3、已批复项目主要生产设备 - 已批复洗车项目生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 蒸汽软管; /; 6根. 2; 高压水枪; /; 6套. 3; 风机; /; 6台. 4; 油污水提升泵; /; 1台. 5; 废气处理设施; 15000m3/h; 1套. 4、已批复项目生产工艺 图4 项目生产工艺流程及产污环节图 5、主要污染源及对应治理措施 已批复项目产排污情况及对应治理措施如下： （1）废气 项目废气污染源主要为蒸汽清洗、高压水冲洗和通风过程中产生的油气，污染因子为苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。建设单位拟设置1套废气处理设施（二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统）对废气进行处理，处理后的废气通过25m高排气筒排放。 （2）废水 本项目废水污染源主要为罐车清洗过程及废气处理设施喷淋系统定期排放的油污水，经隔油池预处理后排入宏兴公司污水处理站处理，后排入白鹤镇污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准，排入黄河渠。 （3）噪声 本项目噪声污染源主要为风机运行产生的噪声，噪声源强约为90dB(A)，经基础减震、建筑隔声后经预测，项目所在宏兴公司大厂区东、西、南、北四周厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感点噪声能够达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准要求。 （4）固废 本项目固体废物主要为人工擦拭过程中产生的废抹布、隔油池内的废油和废气处理设施定期更换的废活性炭、废催化剂、废灯管。废抹布经收集后可由环卫部门统一清运处理；废油和废活性炭、废催化剂、废灯管在宏兴公司危废暂存间暂存后交由危废处置资质单位拉走处置。 已批复洗车项目污染物排放量见下表。 - 已批复洗车项目污染物排放量汇总一览表 名称; 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 处置措施. 废气; 非甲烷总烃; 3.9462; 0.3098; 二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统+25m高排气筒. 苯; 0.0473; 0.0037. 甲苯; 0.2991; 0.0234. 二甲苯; 0.1273; 0.0100. 废水; 废水量; 3341.76; 3341.76; 经隔油池预处理后进入厂区污水处理场，后进入白鹤镇污水厂进行深度处理. COD; 12.6987; 0.1810. 石油类; 11.9033; 0.0158. 苯; 0.0718; 0.00020. 甲苯; 0.4478; 0.00026. 二甲苯; 0.1905; 0.00078. 固废; 一般固废; 废抹布; 0.5; 0; 统一收集后由环卫部门统一清运处理. 危险废物; 废油; 2.4; 0; 交由有资质单位处理. 废活性炭; 2.5t/5a; 0. 废催化剂; 0.1t/3a; 0. 废灯管; 0.02; 0. 二、现有工程（芳烃项目）污染物排放情况 现有工程“三废”排放情况采用《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目环境影响报告书》和《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目排污许可证》中的数据进行统计。 1、废气排放情况 现有工程废气污染源主要为是各工艺装置的加热炉、重沸炉燃烧烟气、连续重整催化剂再生烟气、硫磺回收尾气、罐区油气回收尾气、装卸车区油气回收尾气及污水处理场废气，均通过相应的烟囱排入大气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、HCl、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、NH3、H2S 等。根据《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》（监测时间2021年1月29日~1月30日、2021年3月22日~3月23日），各排气筒监测结果如下： - 工艺炉废气监测结果（验收监测） 监测点位; DA001加氢裂化装置加热炉烟囱出口; DA002硫磺回收装置焚烧炉烟囱出口; DA003连续重整装置加热炉、重沸炉烟囱出口. 监测项目; SO2; NOx; 颗粒物; SO2; NOx; 颗粒物; SO2; NOx; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 最大值; 10; 40; 9.4; 48; 28; 9.1; 10; 79; 7.6. 标准限值; 50; 100; 20; 50; 100; 20; 50; 100; 20. 排放速率（kg/h）; 最大值; 0.299; 1.23; 0.287; 0.164; 0.102; 0.032; 1.11; 9.20; 0.871. 排放高度（m）; 60; 80; 90. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 油气回收设施废气监测结果（验收监测） 监测点位; DA004重整原料罐组油气回收装置排气筒出口; DA005成品油及组分油罐组油气回收装置排气筒出口. 监测项目; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯. 排放浓度（mg/m3）; 最大值; 17.4; /; /; /; 60.6; /; /; /. 标准限值; 100; 4; 15; 20; 100; 4; 15; 20. 排放高度（m）; 15; 15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测点位; DA006苯、甲苯、二甲苯、柴油等油气回收装置排气筒出口; DA007装车区油气回收装置排气筒出口. 监测项目; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯. 排放浓度（mg/m3）; 最大值; 8.58; 2.85; 1.84; 0.531; 15.8; 2.97; 0.502; 0.463. 标准限值; 100; 4; 15; 20; 100; 4; 15; 20. 排放高度（m）; 15; 15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 污水处理场废气处理设施监测结果（验收监测） 监测点位; DA009污水处理场废气处理设施排气筒出口. 监测项目; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯; 氨; 硫化氢; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放浓度（mg/m3）; 最大值; 17.4; /; 0.15; 0.257; 2.48; 1.31; /; /. 标准限值; 100; 4; 15; 20; /; /; /; /. 排放速率（kg/h）; 最大值; 0.097; /; 8.36×10-4; 1.43×10-3; 0.014; 7.30×10-3; /; /. 标准限值; /; /; /; /; 4.9; 0.33; /; /. 排放高度（m）; 15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /; /. 监测点位; DA010污水处理场废气燃烧设施出口. 监测项目; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯; 氨; 硫化氢; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放浓度（mg/m3）; 最大值; 10.6; /; /; /; /; 2.67; 5; 27. 标准限值; 100; 4; 15; 20; /; /; /; /. 排放速率（kg/h）; 最大值; 0.086; /; /; /; /; 0.022; 0.041; 0.219. 标准限值; /; /; /; /; 4.9; 0.33; /; /. 排放高度（m）; 15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 危废库废气治理设施监测结果（验收监测） 监测点位; DA011危废库废气处理设施排气筒出口. 监测项目; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯; 氨; 硫化氢. 排放浓度（mg/m3）; 最大值; 1.52; /; 0.0208; 0.0273; 2.18; 1.15. 标准限值; 100; 4; 15; 20; /; /. 排放速率（kg/h）; 最大值; 4.65×10-3; /; 6.18×10-5; 8.35×10-5; 6.69×10-3; 3.58×10-3. 标准限值; /; /; /; /; 4.9; 0.33. 污水处理场废气及危废库废气中NH3、H2S 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求，有组织排放的非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯排放浓度均满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表4 排放限值及豫环攻坚办[2017]162号文中限值要求，其余污染因子排放浓度均满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表4排放限值要求。 根据验收期间监测结果，厂界无组织排放氯化氢、苯、甲苯、二甲苯均未检出，无组织排放非甲烷总烃浓度最大值为1.18mg/m3，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5大气污染物排放浓度限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号文要求；厂界无组织排放氨和硫化氢浓度最大值分别为0.17mg/m3、0.015mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.294mg/m3，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5限值要求。 2、废水排放情况 现有工程运行过程中产生的废水主要包括硫废水、含油废水、清净下水、生活污水及废气处理设施废水等。项目工程设置有1座污水处理场，包括含油污水处理系统、污泥脱水处理系统、污油脱水处理系统和恶臭气体处理系统，设计规模为130m3/h，设计处理工艺为“强化含油污水物化预处理除油功能+水解酸化+MSBR生化处理工艺结合后接触氧化生化处理+深度处理”。根据《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》（监测时间2021年1月29日~1月30日），厂区总排口监测结果如下： - 厂区总排口监测结果（验收期间）（单位：mg/L，pH无量纲） 污染因子; pH; 氨氮; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 总氮; 总磷; 悬浮物; 总有机碳. 监测结果; 8.11; 2.83; 51; 15.3; 3.83; 0.12; 9; 5.9. GB31570-2015 表1间接; /; /; /; /; /; /; /; /. 白鹤镇污水厂进水水质; /; 32; 350; 180; 45; 3.5; 260; /. 污染因子; 挥发酚; 硫化物; 苯; 甲苯; 邻-二甲苯; 间、对-二甲苯; 乙苯; 石油类. 监测结果; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.21. GB31570-2015 表1直接; 0.5; 1.0; 0.1; 0.1; 0.4; 0.4; 0.4; 5. 由上表可知，验收监测期间宏兴公司污水处理场外排污水中苯、甲苯、乙苯、石油类等浓度及水量可以满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1直接排放标准要求，同时污水中氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、总磷、悬浮物也满足华阳产业区白鹤镇污水处理厂进水水质要求，以及《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放标准要求。 3、噪声排放情况 现有工程噪声污染源主要有噪声源主要为主风机、大功率机泵、压缩机、鼓风引风机、空气冷却器、压缩机、冷却塔等，通过选用低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减震、安装消声器等降噪措施。根据《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》（监测时间2021年1月29日~1月30日），东、南、西厂界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；北厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 4、固体废物产生情况 现有工程一般固体废物产生量为296.7t/a，集中收集后安全填埋，脱硫废渣集中收集后作为建材外售。危险废物产生量为1490.25t/a，主要为废催化剂、废瓷球及污水处理站三泥，其中加氢装置催化剂、催化剂保护剂、连续重整装置催化剂、催化剂再生粉尘、硫磺回收装置催化剂由厂家回收，废瓷球、预加氢脱氯催化剂、重整脱氯剂、废白土、废溶剂、活性炭、甲醇制氢废催化剂、污水处理站三泥均委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。 现有工程 “三废”放情况见下表。 - 现有工程“三废”排放情况一览表 类别; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 22.7868. SO2; 23.2232. NOx; 151.9120. VOCs; 170.4414. 苯; 0.4142. 甲苯; 0.3551. 二甲苯; 0.5562. NH3; 0.1387. H2S; 0.1054. 氯化氢; 0.0520. 废水 407992.16t/a; COD; 22.0956. NH3-N; 1.1920. 硫化物; 0.1192. 挥发酚; 0.1192. 石油类; 0.0808. 苯; 0.0238. 甲苯; 0.0004. 固体废物; 一般固废; 产生量296.7，排放量0. 危险废物; 产生量为1490.25，排放量0. 三、厂区现存环保问题 现场调查期间，宏兴公司厂区环保设施及标识牌完善，环保手续齐全，现存环保问题主要为洗车设施区域的跑冒滴漏等问题，具体见下表。 - 蒸罐洗车设施现存环保问题及整改措施 现存环保问题; 整改措施; 整改完成时间. 洗车区域出口附近水槽外围无遮挡措施; 在洗车区域出口附近水槽外围增设缓坡; 2021年1月. 洗车工位处蒸汽及水的链接管线为对接合成管件，增加了跑冒滴漏等的可能性; 将洗车工位链接管线更换为无对接口的一体管件; 2021年1月. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 目前，洛阳市已在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 其他污染物 为了解项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次评价利用《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据，监测点位为霞院村、任庄村，监测时间为2021年1月29日~2021年1月30日，监测因子为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。监测布点位置详见附图10。 - 监测点位及监测因子、频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 霞院村; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯1h平均值; 1小时平均值每日监测4次，监测时间2:00、8:00、14:00、20:00，每次采样需保证45分钟以上采样时间，连续监测2天. 任庄村. - 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 霞院村; 非甲烷总烃; 1h平均值; 2000; 540~660; 33; 0; 达标. 苯; 110; 未检出; 0; 0; 达标. 甲苯; 200; 未检出; 0; 0; 达标. 二甲苯; 200; 未检出; 0; 0; 达标. 任庄村; 非甲烷总烃; 1h平均值; 2000; 550~680; 34; 0; 达标. 苯; 110; 未检出; 0; 0; 达标. 甲苯; 200; 未检出; 0; 0; 达标. 二甲苯; 200; 未检出; 0; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，监测点处非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值，苯、甲苯、二甲苯1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。 二、地表水环境质量现状 项目废水经厂区污水处理场处理后进入白鹤镇污水处理厂进水深度处理，达标后排入黄河渠，随后汇入黄河。为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价利用《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据，监测断面为污水处理厂排放口下游500m（项目东南6.93km），监测时间为2021年1月29日~2021年1月30日。监测结果见下表。 - 地表水监测结果一览表 监测断面; 指标; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 石油类（mg/L）. 白鹤镇污水处理厂排放口下游500m; 监测范围; 8.15~8.17; 15~17; 3.4~3.6; 0.201~0.211; —. 标准指数; 0.575~0.585; 0.75~0.85; 0.85~0.9; 0.340~0.343; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 标准限值; 6～9; 20; 4; 1; 0.05. 由上表中的监测结果可知，黄河渠监测断面的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、土壤环境质量现状 为了了解厂区内土壤环境现状，本次评价利用《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据，监测点位为装置区和罐区外绿化带，监测时间为2021年1月29日，监测因子为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。监测布点位置详见附图10。 - 土壤环境监测结果一览表 单位：mg/kg 采样时间; 监测因子; 单位; 监测结果; 标准限值; 标准指数; 达标情况. 厂区内中部罐区外绿化带内（0-0.2m处取样）; 厂区内东南部装置区绿化带内（0-0.2m处取样）. 2021.01.29; 石油烃; mg/kg; 未检出; 未检出; 4500; 0; 达标. 苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 4; 0; 达标. 甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 1200; 0; 达标. 二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 1210; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，厂内装置区等附近土壤中苯、甲苯、二甲苯及石油烃量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2筛选值第二类用地标准。 四、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价利用《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据，监测时间为2021年1月29日~2021年1月30日。监测结果见下表。 - 厂界噪声监测结果表 监测时间; 监测点位; 监测结果Leq [dB（A）]. 昼间; 夜间. 2021.01.29; 东厂界; 52; 42. 南厂界（东）; 50; 42. 南厂界（西）; 51; 41. 西厂界; 51; 41. （GB12348-2008）3类; 65; 55. 北厂界（东）; 55; 45. 北厂界（西）; 54; 45. （GB12348-2008）4类; 70; 55. 达标情况; 达标; 达标. 2021.01.30; 东厂界; 52; 42. 南厂界（东）; 52; 41. 南厂界（西）; 52; 42. 西厂界; 51; 42. （GB12348-2008）3类; 65; 55. 北厂界（东）; 55; 46. 北厂界（西）; 54; 45. （GB12348-2008）4类; 70; 55. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，验收监测期间，宏兴公司东、南、西厂界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；北厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区宏兴公司厂区内，据现场调查，项目周边主要保护目标为项目附近居民，50m范围内无声环境敏感目标，详见下表。项目周围概况及敏感目标分布见附图4。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 平庄村; N，410m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、参照《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）表4； 有机废气排放口; 非甲烷总烃去除效率≥97%. 2、参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）石油炼制行业； 污染物; 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃. 有机废气排放口建议排放限值（mg/m3）; 4; 15; 20; 100. 工业企业边界排放建议值（mg/m3）; 0.2; 0.8; 0.5; 2.0. 非甲烷总烃去除效率≥97%. 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； 4、厂区无组织废气执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）表5及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）石油炼制行业标准； 污染物; 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃. GB 31570-2015 表5; 0.4; 0.8; 0.8; 4.0. 豫环攻坚办[2017]162号; 0.2; 0.8; 0.5; 2.0. 5.《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准； 污染物; COD（mg/L）; 石油类（mg/L）; 苯（mg/L）; 甲苯（mg/L）; 二甲苯（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 标准; /; 5*; 0.1*; 0.1*; 0.4*; /. 备注：COD、氨氮为表1间接排放标准；*为（GB31570-2015）表1直接排放标准，参照宏兴公司排污许可证申请表中要求. 6. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目VOCs排放量为1.2307t/a。孟津于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，VOCs减排量为920.44t，本项目VOCs排放量可从中倍量替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水经宏兴公司厂区污水处理场处理后排入白鹤镇污水处理厂进行深度处理。项目实施后厂区总排口新增控制指标为：COD 3.6562t/a、NH3-N 1.8418t/a（其中生产COD 3.6253t/a、NH3-N 1.8382t/a；生活COD 0.0309t/a、NH3-N 0.0036t/a），增加新增指标（白鹤镇污水处理厂总排口）为COD：1.8772t/a、NH3-N：1.2053t/a（其中生产COD 1.8484t/a、NH3-N 1.2024t/a；生活COD 0.0288t/a、NH3-N 0.0029t/a）。河南省白鹤化肥厂科技有限公司年产12万吨合成氨项目2019年9月已实施停产，其减排量为：COD 24吨，NH3-N 5吨。本项目COD和NH3-N替代源为河南省白鹤化肥科技有限公司总量指标。 总量控制因子; 现有工程环评批复总量指标（t/a）; 洗车项目新增总量控制指标（t/a）; 全厂总量控制指标合计（①+②）. 工业; 生活; 合计①; 工业; 生活; 合计②. 废水控制指标; COD; 21.7494; 0.3462; 22.0956; 3.6253; 0.0309; 3.6562; 25.7518. NH3-N; 1.1733; 0.0187; 1.1920; 1.8382; 0.0036; 1.8418; 3.0338. /; 现有工程环评批复总量指标（t/a）; 洗车项目新增总量指标（t/a）; 全厂新增总量指标合计（①+③）. /; 工业; 生活; 合计①; 工业; 生活; 合计③. COD; 21.7494; 0.3462; 22.0956; 1.8484; 0.0288; 1.8772; 23.9728. NH3-N; 1.1733; 0.0187; 1.1920; 1.2024; 0.0029; 1.2053; 2.3973. 废气控制指标; SO2; 23.2232; /; 23.2232; /; /; /; /. NOX; 151.9120; /; 151.9120; /; /; /; /. VOCS; 170.4414; /; 170.4414; 1.1857; /; 1.1857; 171.6271. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为重新报批项目，蒸洗厂房及隔油池、废气处理设施等均已建成，施工期已结束，对周边环境无影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目废气污染源主要为蒸汽清洗、高压水冲洗和通风过程中产生的油气，清洗罐车类型主要为石脑油罐车、柴油罐车、汽油罐车和蜡油罐车、MTBE罐车、烷基化油罐车，其中石脑油和汽油中含有少量的苯、甲苯、二甲苯，因此，确定油气中的污染因子为苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），罐车清洗过程废气采用类比法核算。根据企业提供资料，清洗罐车中石脑油罐车约占75%、柴油罐车约占12%、汽油罐车约占8%、MTBE罐车约占2%、烷基化油罐车约占2%、蜡油罐车约占1%，罐车内壁粘附量参照《石油库节能设计导则（SH/T3002-2000）》中表A0.2罐壁的粘附系数 0.01027m3/1000m2，经计算，需要清洗的罐车内各类油品残留量分别为石脑油33.16t/a（44.37m3/a）、柴油5.84t/a（7.1m3/a）、汽油3.54t/a（4.73m3/a）、MTBE 0.88t/a（1.18m3/a）、烷基化油0.83t/a（1.18m3/a）、蜡油0.54t/a（2.96m3/a）。其中蜡油和柴油挥发的污染物按照残留量的5%计算，石脑油和汽油、MTBE、烷基化油挥发的污染物按照残留量的40%计算，根据建设单位提供的油品组分，其中石脑油中苯含量1.34%、甲苯含量6%、二甲苯含量3.68%，汽油中苯含量0.8%、甲苯含量10%、二甲苯含量2%，蜡油和柴油挥发的油气均以非甲烷总烃计，则经计算，蒸洗和通风过程中苯产生量为0.4726t/a、甲苯产生量为2.343t/a、二甲苯产生量为1.2909t/a、非甲烷总烃产生量为11.5711t/a。 2、废气污染防治措施及达标分析 社会事业与服务业目前尚未发布专项的排污许可相关规范。参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018 ），有机废气收集治理设施工艺有焚烧、吸附、催化分解、其他。 本项目洗车废气经集气罩进行收集，配套治理措施为“二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”，后经25m高排气筒排放。 ①二级喷淋降温 喷淋降温采用水喷淋降温，喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，气体从塔底部送入，与液体呈逆流，连续通过填料层的空隙，在塔顶部设有气水分离器，有效截留喷淋液，喷淋液循环使用，每月排放更换一次，在使用过程中会有部分损失，位于塔底部的循环水箱适时补充喷淋液。 ②初效过滤 过滤材料为净化效率最高的玻璃纤维过滤棉，为干式过滤材料，可有效去除废气中的凝结水和杂质。 ③电光分解 利用特制高能臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡需与氧分子结合，进而产生臭氧，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，可将有机废气降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O。 ④活性炭吸附 通过利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力，将有机废气分子吸附至吸附剂表面，适用于大风量低浓度的有机废气治理。 ⑤脱附+催化氧化 活性炭吸附周期一般为10~30天，脱附时间为3~6小时，脱附后的气体送入催化氧化室进行净化，催化氧化室采用陶瓷蜂窝体贵金属催化剂，在氧化过程中，催化剂表面表面具有吸附作用，借助催化剂可使有机废气在较低的温度下（约为250~300℃）发生氧化反应，氧化分解为CO2、H2O。 本项目洗车废气经“二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”处理后苯排放浓度为0.11mg/m3，甲苯排放浓度为0.56mg/m3，二甲苯排放浓度为0.31mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为2.75mg/m3、去除效率97%，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中石油炼制行业中去除效率≥97%的要求；苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的排放浓度均能满足以上标准中排放浓度的限值要求，技术可行。 根据前述产污系数及治理措施，本项目废气污染物产排情况详见下表。 |

|  | - 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 去除效率（%）. 车辆清洗过程; 苯; 0.4489; 3.74; 有组织; TA012“二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”+DA012排气筒; 15000; 95; 97; 焚烧、吸附、催化分解、其他; 是; 0.11; 0.0017; 0.0135; 4; /. 甲苯; 2.2259; 18.55; 95; 97; 0.56; 0.0083; 0.0668; 15; /. 二甲苯; 1.2263; 10.22; 95; 97; 0.31; 0.0046; 0.0368; 20; /. 非甲烷总烃; 11.5711; 91.6; 95; 97; 2.75; 0.0412; 0.3298; 100; ≥97. 蒸洗厂房; 苯; 0.0236; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0236; 0.2; /. 甲苯; 0.1172; /; /; /; 0.1172; 0.8; /. 二甲苯; 0.0645; /; /; /; 0.0645; 0.5; /. 非甲烷总烃; 0.5786; /; /; /; 0.5786; 2.0; /. 采取上述措施后，本项目废气处理措施去除效率均能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中石油炼制行业中去除效率≥97%的要求；苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的排放浓度均能满足以上标准中排放浓度的限值要求。因此，本项目有组织排放废气均能做到达标排放。项目运营过程对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 3、排气筒情况 项目排气筒基本情况详见下表。 - 主要废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA012; 罐车清洗废气; 一般排放口; 112.3051949; 34.5216034; 25; 0.6; 25. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测方案见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA012排气筒; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 每年一次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中石油炼制行业标准限值. 厂界无组织排放监控点; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 每年一次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中石油炼制行业标准. 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 项目废水主要为职工生活污水和洗车过程产生的冷凝水、高压清洗废水、喷淋系统废水。 1）生活污水 项目新增劳动定员18人，全部在厂食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额（DB41/T 385—2020）》，城镇居民食宿人员用水量按120L/人.d，全年生产天数为333天，则生活用水量为719.28t/a（2.16t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为575.424t/a（1.728t/d），主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L。经厂区化粪池预处理后排入厂区污水处理场生化处理段，随后排入白鹤镇污水处理厂进行深度处理。 2）生产废水 ①蒸汽清洗、高压水冲洗产生的油污水 根据项目水平衡，油罐车蒸汽清洗过程和高压水冲洗过程中油污水的产生量为76800t/a（230.63t/d），废水中污染物主要为COD、石油类、苯、甲苯、二甲苯，根据罐车清洗过程中进入废水中的残油量及其成分，并结合企业提供的洗车废水水质监测结果（苯系物未检出），污染物产生浓度分别为COD3355mg/L、 石油类3020mg/L、苯3.7mg/L、甲苯18.3mg/L、二甲苯10.1mg/L、氨氮290mg/L。 ②废气处理设施水喷淋系统排放的油污水 根据项目水平衡，废气处理设施水喷淋系统油污水排放量为480t/a，废水中污染物主要为COD、石油类，结合企业废水水质监测结果并经类比分析，污染物产生浓度分别为COD300mg/L、 石油类200mg/L。 - 项目生产废水产生情况一览表 2、废水治理措施可行性分析 产生工序; 废水量 （t/a）; COD （mg/L）; 石油类（mg/L）; 苯 （mg/L）; 甲苯 （mg/L）; 二甲苯 （mg/L）; 氨氮（mg/L）. 蒸汽清洗; 28800; 3355; 3020; 3.7; 18.3; 10.1; 290. 高压水冲洗; 48000. 喷淋系统; 480; 300; 200; -; -; -; -. 综合废水; 77280; 3336.02; 3002.48; 3.68; 18.19; 10.04; 288.20. 1）隔油池 建设单位设置有1个100m3的两级隔油池（内设格栅板），对油污水进行初步油水分离，隔油池对COD、石油类的去除率分别为40%、50%，经隔油池处理后废水中污染物浓度分别为COD2001.6mg/L、石油类1501.2mg/L。隔油后的污水经管道排入宏兴公司厂区污水处理场除油工段A处理，随后进入后续的生化处理系统及深度处理系统。 2）依托宏兴公司污水处理场可行性分析 宏兴公司建设有1座规模为130m3/h的厂区污水处理场，配套设置130m3/h的污水深度处理系统，污水处理场采用“强化含油污水物化预处理除油功能+水解酸化+MSBR生化处理工艺结合后接触氧化生化处理工艺+深度处理系统”（见图5），含油污水设计进水水质为COD≤2500mg/L、BOD5≤200~300mg/L、石油类≤5000mg/L、氨氮≤30~50mg/L（苯、甲苯、二甲苯无设计指标），本项目废水经厂区污水厂隔油系统预处理后，生化段混合进水水质为COD 519.37mg/L、石油类5.55mg/L、氨氮48.93mg/L，符合进水水质要求。 验收期间宏兴公司污水处理场进水水量为82.8t/h，余量47.2t/h，本项目废水产生量约为9.732t/h（生产废水9.66t/h，生活污水0.072t/h），宏兴公司厂区污水处理场可以接纳本项目所排废水，且在优化各工段运行参数后项目水质可以排入厂区污水处理场，因此，本项目可以依托宏兴公司厂区污水处理场进行处理。 图5 厂区污水处理场处理工艺流程图 - 本项目实施后厂区污水处理场出水水质一览表 项目; 废水量; 石油类; COD; 氨氮; 苯; 甲苯; 二甲苯. 除油工段A进水水质*①; 48.2; 189.4; 405.0; 21.0; 6.2; /; 8.3. 厂区循环水系统排污水②; 14.9; 10; 60; /; /; /; /. 本项目生产废水③; 9.66; 1501.2; 2001.6; 288.2; 3.68; 18.19; 10.04. 本项目实施后除油工段A混合进水水质（①+②+③）; 72.76; 326.83; 546.32; 52.17; 4.60; 2.41; 6.83. 除油工段A去除率（%）*; /; 0.979; 0.125; 0.05; 0.839; 0.839; 0.831. 本项目实施后除油工段A出水水质④; 72.76; 6.86; 478.03; 49.57; 0.74; 0.39; 1.15. 除油工段B出水水质*⑤; 20; 1; 680; 47.5; 0; 0; 0. 本项目生活污水⑥; 0.072; /; 280; 29.1; /; /; /. 原厂区生活污水⑦; 0.8; /; 280; 29.1; /; /; /. 本项目实施后生化段混合进水水质（④+⑤+⑥+⑦）; 93.632; 5.55; 519.33; 48.93; 0.57; 0.30; 0.90. 生化+深度处理段整体去除率*; /; 0.89; 0.90; 0.86; 0.85; 0.85; 0.57. 本项目实施后厂区污水场出水水质⑧; 53.632（回用40）; 0.61; 52.97; 7.07; 0.09; 0.05; 0.39. 厂区含盐废水⑨; 6.3; 10; 60; /; /; /; /. 本项目实施后厂区总排口出水水质（⑧+⑨）; 59.932; 1.60; 53.71; 6.33; 0.08; 0.04; 0.35. GB31570-2015 表1; /; 5; /; /; 0.1; 0.1; 0.4. 白鹤镇污水厂进水水质; /; /; 350; 32; /; /; /. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：*为环评资料中设计值。 2）废水排入白鹤镇污水处理厂可行性分析 白鹤镇污水处理厂位于白鹤镇东南，会小路南侧雷湾村西北200m处，设计远期规模为7.5万m3/d，近期规模2万m3/d，其中近期分两期建设，一期已建成规模1万m3/d，采用改良型氧化沟处理工艺。该污水处理厂项目于2010年通过洛阳市环保局审批，批复文号为洛环监表[2010]66号，原孟津县环保局于2015年12月对其进行了竣工验收，验收文号为孟环监验[2015]31号。2017年4月原孟津县环境保护局以孟环审[2017]22号文对白鹤镇污水处理厂升级改造项目进行批复，并于2018年11月完成自主验收。随后进行了生化段等的升级改造。 升级改造项目完成后，白鹤镇污水处理厂收水范围为：东至光武路、西至任庄路(原小浪底路)、南至石化路、北至鹤飞大道，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。根据白鹤镇污水处理厂在线监测数据统计，该污水处理厂目前实际进水量平均值为4099.24m3/d，目前富余处理能力约5900 m3/d。进水水质要求为COD≤350mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤260mg/L、氨氮≤32mg/L、总氮≤45mg/L、总磷≤3.5mg/L。污水处理工艺见下图： 图6 白鹤镇污水处理厂处理工艺流程图 《孟津县白鹤镇污水处理工程二期环境影响报告书（报批版）》已于2021年3月获批，本期工程设计处理工艺为“水解酸化池+改良型A2/O池+高密度沉淀池+臭氧高级氧化+加炭澄清池+转筒式精密过滤器+次氯酸钠消毒”，二期新增处理规模2万m3/d，并配套建设3.0万m3/d的深度处理工段（兼顾现有工程废水处理）。通过与标准的对比，白鹤镇污水处理厂设计排放指标中总氮和BOD5不满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准，根据污水处理厂设计单位已出具说明材料，通过对设计工艺方案进一步复核，通过优化工艺运行及药剂投加，可将BOD5降至6mg/L，总氮降至12mg/L，白鹤镇污水处理厂排水水质可基本达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准。处理后的大部分尾水（2.0万m3/d）作为中水回用，主要用作神华国华孟津发电有限公司冷却水及市政绿化用水等，其余依托现有排污口排入黄河渠。 本项目位于白鹤镇污水处理厂收水范围内，白鹤镇污水处理厂目前平均进水量约为4099.24m3/d，本项目废水量约为233.57m3/d，占污水处理厂处理能力的2.3%，所占比例较小，且水质能够设计进水水质要求，因此，项目废水排入白鹤镇污水处理厂处理可行。 综上所述，本项目废水可以白鹤镇污水处理厂进行处理，对区域水环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | - 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 氨氮 SS; 白鹤镇污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 厂区污水处理场; 化粪池+MSBR结合后接触氧化+深度处理; DW001; 是; 企业总排口. 2; 生产废水; COD 氨氮 石油类 苯 甲苯 二甲苯; 白鹤镇污水处理厂; 连续排放，排放期间流量稳定; TW001; 厂区污水处理场; 隔油+强化含油污水物化预处理+水解酸化+MSBR结合后接触氧化+深度处理; DW001; 是; 企业总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112°31'6.761"; 34°52'8.077"; 7.7855; 白鹤镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 昼夜; 白鹤镇污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. 石油类; /. 苯; /. 甲苯; /. 二甲苯; /. - 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 53.71; 0.0110; 3.6562. 氨氮; 6.33; 0.0055; 1.8418. 4、环境监测计划及记录信息 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物 名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; 自动; 厂区污水排放总口; 是; 是; COD水质自动在线监测仪; 瞬时采样多个瞬时样; 1次/周; 重铬酸盐法. BOD5; 手工; /; /; /; /; 1次/季; 稀释与接种法. SS; 手工; /; /; /; /; 1次/月; 重量法. NH3-N; 自动; 厂区污水排放总口; 是; 是; 氨氮水质在线自动检测仪; 1次/周; 纳氏试剂比色法. 石油类; 手工; /; /; /; /; 1次/月; 紫外分光光度法. 苯; 手工; /; /; /; /; 1次/季; 气相色谱法. 甲苯; 手工; /; /; /; /; 1次/季; 气相色谱法. 二甲苯; 手工; /; /; /; /; 1次/季; 气相色谱法. |
| --- | --- |

|  | 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声污染源主要为风机运行产生的噪声，噪声源强约为90dB(A)，经基础减震、风机加柔性接口等后可降低噪声约20dB(A)。 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目高噪声设备所在构筑物参数及与厂界（宏兴公司厂界）的距离见下表。 - 蒸洗厂房参数及距厂界、敏感点的距离 噪声源; 建筑物参数（长×宽×高）; 距离（m）. 蒸洗 厂房; 36×22×10; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 680; 397; 625; 24. 本次评价将高噪声设备所在的蒸洗厂房作为面源进行分析，根据上表参数和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），对项目所在宏兴公司厂界噪声进行预测。经计算，本项目运行后厂界噪声预测结果见下表。 - 噪声预测情况一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 13.3; 13.3; 18; 18; 14.1; 14.1; 42.4; 42.4. 现状值; 52; 42; 51; 41.5; 51.3; 41.5; 54.5; 45.3. 预测值; 52; 42; 51; 41.5; 51.3; 41.5; 54.8; 47.1. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 70; 55. 由上表预测结果可知，本项目投运后宏兴公司东、西、南厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，北厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类、4类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员13人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为2.16t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、危险废物 隔油池内废油产生量约为25t/a，洗车管线中会残留少量废油，约1t/a，均属于危险废物（HW08），经提油车定期收集后送至厂区重污油罐（位于洗车设施南侧，单罐2000m3，共两个）内，后回到加氢裂化装置；废气处理设施活性炭吸附装置内的活性炭约2年更换一次，更换量为10t/2a（折合为5t/a），属于危险废物（HW49）；电光分解装置的灯管每年更换一次，产生量0.02t/a，属于危险废物（HW29）；废气处理设施催化氧化装置中催化剂装载量约为0.1t，更换周期为2年，则废催化剂产生量为 0.1t/2a，主要成分为金属铂、钯，属于危险废物（HW50），上述危废除废油外均在厂区危废暂存库贮存。 ①危废储存设施设置情况 宏兴公司建设有1座占地面积864m2的危废暂存库，位于厂区北侧——污水处理场以东，危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设，选址合理，地面采取了基础防渗，素土夯实后，浇筑200mm厚C30钢筋混凝土，内含φ12@200双层双向钢筋、600g/m长丝无妨土工布、2mm厚HDPE土工膜，上部采用防渗涂料喷涂地面，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。宏兴公司总危废产生量为1490.25t/a，危废暂存库总贮存能力约1500t，本项目危废产生量为31.07t/a、需要贮存的危废量5.07t/a，因此，本项目依托宏兴公司现有危废暂存库可行。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 污水处理场以东; 864m2; 袋装; 1500t; 3个月. 2; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 袋装. 3; 废灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. ②委托处置影响分析 本项目需外委处置的危险废物类别为 HW49、HW50、HW29，代码为900-039-49、772-007-50、900-023-29，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳海中环保科技有限责任公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |

|  | - 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 2.16; 垃圾桶收集; /; /; 2.16; /; /; 0. 2; 隔油池; 废油; 危险废物; 烃类混合物; 液态; T，I; 25; 危废暂存库暂存; /; /; 25; /; /; 0. 3; 洗车管线; 废油; 烃类混合物; 液态; T，I; 1; /; /; 1; /; /; 0. 4; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 非甲烷总烃; 固态; T; 10t/2a; /; /; /; /; 10t/2a; 0. 5; 电光分解装置; 废灯管; 汞; 固态; T; 0.02; /; /; /; /; 0.02; 0. 6; 催化氧化装置; 废催化剂; 铂、钯; 固态; T; 0.1t/2a; /; /; /; /; 0.1t/2a; 0. - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-210-08; 25; 隔油池; 液态; 烃类混合物; 烃类混合物; 连续; T，I; 经提油车定期收集后送至厂区重污油罐内，后回到加氢裂化装置. 1; 洗车管线; 液态; 烃类混合物; 烃类混合物; 连续; T，I. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10t/2a; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 两年一次; T; 暂存于危废暂存库，定期交由危废处理单位处置. 3; 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.02; 电光分解装置; 固态; 汞、荧光粉; 汞; 一年; T. 4; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.1t/2a; 催化氧化装置; 固态; 铂、钯; 铂、钯; 两年一次; T. |
| --- | --- |

|  | 五、土壤、地下水影响分析 本项目地下水和土壤主要污染源为有机废气、隔油池，影响途径有大气沉降、垂直入渗等，主要涉及因子为石油烃、苯、甲苯、二甲苯。 项目进行分区防渗，具体情况如下： - 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 隔油池; 地面; 重点. 2; 其他区域; 地面; 一般. 重点防渗区：隔油池底部为夯实素土，中部为100mm厚C15混凝土垫层，上层为200mmC30混凝土，混凝土的抗渗标号为P8，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 一般防渗区：该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险分析 本项目为罐车清洗项目，运行过程中不涉及危险物质的使用和贮存，建设单位设有1个100m3的隔油池对清洗过程产生的油污水进行处理，隔油池的油污水可能会发生泄漏、火灾等风险事故。根据调查，宏兴公司在厂区北侧建设有1座有效容积20000m3的事故池，对事故状态下泄漏的物料、消防废水及污染的雨水进行收集，宏兴公司一次最大事故及消防废水量约为19862.3m3，本项目隔油池容积为100m3，事故池总有效容积为20000m3，因此，事故状态下，本项目产生的事故废水可依托宏兴公司事故池进行处理。 本项目环境风险较小，环评建议企业在运行过程中配备灭火器等消防物资，加强管理，提高职工安全环保防范意识，防止风险事故发生，同时建设单位应按照相关要求编制本项目突发环境事件应急预案，采取相应的措施后，项目环境风险影响可控。 七、污染物排放情况“三本账” 本项目建设完成后，整个厂区污染物排放情况“三本账”见下表。 - 本项目实施后全厂主要污染物排放情况“三本账” 类别; 污染物; 现有工程t/a; 扩建项目 t/a; 以新带老削减量t/a; 扩建项目完成后总排放量t/a; 排放增减量t/a. 废气; 颗粒物; 29.64; 0; 0; 29.64; 0. SO2; 23.2232; 0; 0; 23.2232; 0. NOx; 151.9120; 0; 0; 151.9120; 0. VOCs; 170.4414; 1.2307; 0; 171.6721; +1.2307. 非甲烷总烃; 62.6807; 0.9084; 0; 63.5891; +0.9084. 苯; 0.4142; 0.0371; 0; 0.4513; +0.0371. 甲苯; 0.3551; 0.1839; 0; 0.539; +0.1839. 二甲苯; 0.5562; 0.1013; 0; 0.6575; +0.1013. NH3; 0.1387; 0; 0; 0.1387; 0. H2S; 0.1054; 0; 0; 0.1054; 0. 氯化氢; 0.0520; 0; 0; 0.0520; 0. 废水; 生活污水; 废水量; 6392.16; 575.424; 0; 6967.584; +575.424. COD; 0.3462; 0.0309; 0; 0.3771; +0.0309. NH3-N; 0.0187; 0.0036; 0; 0.0223; +0.0036. 生产废水; 废水量; 401600; 77280; 0; 478880; +77280. COD; 21.7494; 3.6253; 0; 25.3747; +3.6253. NH3-N; 1.1733; 1.8382; 0; 3.0115; +1.8382. 硫化物; 0.1192; 0; 0; 0.1192; 0. 挥发酚; 0.1192; 0; 0; 0.1192; 0. 石油类; 0.0808; 0.6750; 0; 0.7558; +0.6750. 苯; 0.0238; 0.0130; 0; 0.0368; +0.0130. 甲苯; 0.0004; 0.0190; 0; 0.0194; +0.0190. 二甲苯; 0; 0.1650; 0; 0.1650; +0.1650. 固体废物; 一般固废; 296.7; 0; 0; 297.2; 0. 危险废物; 1490.25; 31.07; 0; 1520.32; +31.07. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 八、环境保护措施投资 本项目总投资260万元，环保投资约66万元，占总投资25.4%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 污染源或污染物; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 蒸洗、高压水冲洗、通风过程; 6个可移动集气罩+1套废气处理设施（二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统）+1根25m高排气筒; 60; 催化氧化正在安装，其它已建成. 废水; 清洗过程、喷淋系统; 两级隔油池; 1个; 100m3; 5; 新建，已建成. 污水处理站; 1座; 130m3/h; /; 依托现有. 噪声; 风机噪声; 基础减震、风机加柔性接口; 0.8; 新建，已建成. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /; 0.2; 新建，已建成. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 864m2; /; 依托现有. 重污油罐; 2个; 4000m3; /; 依托现有. 总计; 66. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA012 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 6个可移动集气罩+1套废气处理设施（二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统）+1根25m高排气筒 | 参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中石油炼制行业 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、本、甲苯、二甲苯 | 洗车废水经隔油池预处理后进入厂区污水处理场除油段，生活污水经化粪池预处理后进入厂区污水处理场生化段，后进入白鹤镇污水处理厂进行深度处理 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准及白鹤镇污水厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、风机加柔性接口等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物有废油、废活性炭、废灯管、废催化剂，废油经提油车定期收集后送至厂区重污油罐内，后回到加氢裂化装置，其它危废集中收集后在宏兴公司危废库内暂存，委托有资质单位处置；生活垃圾经垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运至卫生填埋场处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 依托宏兴公司事故水收集系统及事故池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳宏兴新能化工有限公司蒸罐洗车设施符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 29.64 | 29.64 | / | / | / | 29.64 | 0 |
|  | SO2 | 23.2232 | 23.2232 | / | / | / | 23.2232 | 0 |
|  | NOx | 151.9120 | 148.2 | / | / | / | 151.9120 | 0 |
|  | VOCs | 170.4414 | 178.9635 | / | 1.2307 | / | 171.6721 | +1.2307 |
|  | 非甲烷总烃 | 62.6807 | / | / | 0.9084 | / | 63.5891 | +0.9084 |
|  | 苯 | 0.4142 | / | / | 0.0371 | / | 0.4513 | +0.0371 |
|  | 甲苯 | 0.3551 | / | / | 0.1839 | / | 0.539 | +0.1839 |
|  | 二甲苯 | 0.5562 | / | / | 0.1013 | / | 0.6575 | +0.1013 |
|  | NH3 | 0.1387 | / | / | / | / | 0.1054 | 0 |
|  | H2S | 0.1054 | / | / | / | / | 0.0520 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.0520 | / | / | / | / | 0.4142 | 0 |
| 废水 | COD（生活） | 0.3462 | / | / | 0.0309 | / | 0.3771 | +0.0309 |
|  | NH3-N（生活） | 0.0187 | / | / | 0.0036 | / | 0.0223 | +0.0036 |
|  | COD（工业） | 21.7494 | / | / | 3.6253 | / | 25.3747 | +3.6253 |
|  | NH3-N（工业） | 1.1733 | / | / | 1.8382 | / | 3.0115 | +1.8382 |
| 一般工业 固体废物 | 厂区一般固废 | 296.7 | / | / | / | / | 296.7 | 0 |
| 危险废物 | 厂区危险废物 | 1490.25 | / | / | 31.07 | / | 1520.32 | +31.07 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①