- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产150套压力容器及新增喷砂、喷漆房项目

建设单位（盖章）：      洛阳峻乾机械有限公司

编制日期：              2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳峻乾机械有限公司年产150套压力容器及新增喷砂、喷漆房项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-410322-04-01-717963 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李媛媛 | 联系方式 | 1393****328 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津县常袋镇半坡村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 21 分 47.469 秒， 34 度 47 分 10.519 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3332金属压力容器制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33—66、集装箱及金属包装容器制造333和67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 54.7 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.47 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2015-2020）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务业主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 项目位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，属于配套产业项目，符合洛阳空港产业集聚区产业布局和环境准入条件，且已开具入驻证明。项目为扩建项目，占地为工业用地，符合洛阳空港产业集聚区土地使用规划，详见附图6-1—6-2、附件3、附件5。 2、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。项目与《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析如下。 - 项目与产业发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 项目特点; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 项目属于金属制品业，不涉及落后生产工艺装备，不涉及落后产品生产。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 项目属于金属制品业，无废水产生，不涉及重金属污染物排放。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 项目不涉及。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 项目使用水性涂料，设置喷漆房室内喷涂。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 项目为扩建项目，不涉及燃料使用。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 项目不属于限制类项目。; 符合. - 项目与环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 项目特点; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 项目属于金属制品业，不属于产业负面清单中禁止类、限制类项目，属于产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 项目生产运营过程中加强管理，使工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 项目生产运营过程中加强管理，使清洁生产水平达到国内同行业先进水平，满足环境保护和清洁生产要求。; 符合. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. - 项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 项目特点; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 项目属于金属制品业，不属于产业负面清单中禁止类、限制类项目。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 项目属于金属制品业，位于洛阳空港产业集聚区，项目在原有厂区建设，不新增占地，建厂之初部分厂区已进行文物勘探工作，占地为工业用地，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 项目为扩建项目，不使用燃料，不属于禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 扩建项目生活污水经化粪池预处理后送至污水处理厂深度处理。固体废物为除尘灰、废活性炭、废机油、废液压油、废切削液、废过滤棉、废涂料桶、废催化剂。项目固体废物按要求进行合理处置，不会对周围环境产生影响。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 扩建项目废气经废气治理设施处理后达标排放，生活污水经化粪池预处理后送至污水处理厂深度处理。运营期间严格执行污染物排放总量控制制度。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 扩建项目运营期间认真落实环境风险防范措施。; 符合. 项目属于金属制品业，采取环境保护措施后，项目各项污染物均能达标排放。项目位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，属于配套产业项目，符合洛阳空港产业集聚区产业布局和环境准入条件，且已开具入驻证明。项目在原有厂区建设，占地为工业用地，符合洛阳空港产业集聚区土地使用规划，详见附图6-1—6-2、附件3、附件5。 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相符性分析 1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》内容，孟津区涉及的生态保护红线区为黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。项目位于孟津区常袋镇半坡村，不在生态保护红线区范围内。 2）环境质量底线 项目所在区域孟津区大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。目前，孟津区正在实施一系列污染防治攻坚治理措施，将不断改善区域大气环境质量。项目废气经废气治理设施处理后达标排放，且污染物排放量较小，对周围环境影响不大。项目运营期间无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后送至污水处理厂深度处理，对周围环境影响不大。企业生产车间按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。项目噪声达标排放，固体废物进行合理处置，对周围环境影响不大。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 根据《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准人清单(试行)的函》洛市环[2021] 58号的相关要求，相应资源利用效率要求见下表。 - 洛市环[2021] 58号资源利用效率要求 维度; 清单编制要求; 管控要求. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 一、“十三五”期间，全市节水灌溉面积达到130万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.6以上，全市万元国内生产总值、万元工业增加值用水量比2015年分别下降24.1%、25.2%以上。“十四五”期间，完成国家、省、市目标要求。 二、全市年用水总量控制在17.981亿立方米以内，万元国内生产总值用水量控制在22.7立方米以内，万元工业增加值用水量控制在25.9立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。. 地下水开采要求; 在2020年全市浅层地下水开采控制在61370万立方米的基础上，2030年控制在60679万立方米。. 能源利用总量及效率要求; 一、在2020年全市煤炭消费总量控制在2030万吨、非电行业控制在960万吨、统调公用燃煤机组控制在1070万吨的基础上。“十四五”期间，完成国家和省下达煤炭总量控制目标要求。 二、新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。 三、在2020年煤炭消费总量下降15%的基础上，十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。 四、在“十三五”能耗增量控制目标控制在253万吨标准煤的基础上，十四五期间，完成国家和省下达目标要求。. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于430246.67公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33公顷，建设用地总规模不超过180119.33公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83公顷，人均城镇工矿用地不高于145.00平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。. 项目在洛阳空港产业集聚区内，用水依托厂区已有供水设施（引自常袋镇供水管网），不涉及地下水开采，项目所在区域供水充足，符合水资源利用上线要求；用电依托厂区已有供电设施（引自常袋镇供电所），不涉及燃料使用；项目用地为洛阳空港产业集聚区内已有工业用地，符合土地资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 2、建设项目与生态环境准入清单相符性 1）《洛阳市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政[2021]7号 对照洛政[2021] 7号，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。项目在洛阳空港产业集聚区内，根据洛政[2021] 7号洛阳市生态环境管控单元分布图，项目位于孟津县重点管控单元内，详见附图8。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域，主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 2）《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准人清单(试行)的函》洛市环[2021] 58号 - 洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称、编码; 管控单元分类; 管控要求; 项目特点; 相符性. 洛阳空港产业集聚区ZH41032220002; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 项目在洛阳空港产业集聚区内，为扩建项目，属于金属制品业，不涉及燃料使用，不属于上述禁止行业和高耗能、高污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 扩建项目不涉及燃料使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后送至污水处理厂深度处理。颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值，并满足总量减排要求。; 符合. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 项目属于金属制品业，运营期间制定环境风险事故应急预案，并认真落实环境风险防范措施。; 符合. 资源开发效率; 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目运营期间，按要求提高资源能源利用效率。; 符合. 3、相关生态环境保护法律法规政策 1）《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022] 12号） - 项目与洛环委办[2022] 12号相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. 《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. (一)调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展3.推进绿色低碳产业发展。; 严格落实国家产业规划、产业政策，以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 扩建项目为压力容器制造项目，不属于“两高”项目，符合产业政策、“三线一单”要求；且项目严格执行“三同时”制度。项目按照工业涂装A级企业绩效分级指标要求建设。; 符合. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 29.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。对汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。原辅材料实施源头替代的企业，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。; 项目涉VOCs物料为水性底面合一漆，不使用溶剂型涂料，VOCs含量较低。; 符合. 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 项目VOCs废气采用与生产系统匹配的活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，符合相关要求。; 符合. 31.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目含VOCs物料为水性底面合一漆，密闭桶装在涂料库储存，密闭桶装VOCs转移和输送，使用过程在密闭喷漆房内，废气收集效率95%，达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求，VOCs废气经活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理达标后排放。; 符合. 《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. (五)统筹做好其他水生态环境保护工作。13.调整优化产业结构。; 落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 项目在洛阳空港产业集聚区内，为压力容器制造项目，不涉及燃料使用，不属于“两高”项目，不在敏感区域、水污染严重地区，也不在黄河干流及主要支流临岸一定范围内，符合产业政策、“三线一单”要求。; 符合. 《洛阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. (二)强化土壤污染源头防控。5.全面提升固体废物监管能力。; 持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 一般工业固废收集后存放于固废存放区内，定期外卖。危险废物经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。固体废物均能得到合理处置。; 符合. 2）《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020） - 项目与DB41/T 1946-2020相符性分析 项目; 标准要求; 项目特点; 相符性. 总体要求; ①新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求；②坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs综合防治原则；③VOCs污染治理应满足达标排放、总量控制要求。; 扩建项目位于洛阳空港产业集聚区，涂料采用水性漆，调漆、喷和烘干工序过程中产生的废气经收集后通过纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理后达标排放，VOCS排放进行区域倍量替代。; 相符. 源头控制; 涂料选择; ①强化源头替代。宜采用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，替代溶剂型涂料、清洗剂；使用的低VOCs含量原辅材料应符合相应标准要求。; 扩建项目采用水性涂料，采用静电喷涂高效涂装技术，进行1次涂覆、烘干。; 相符. 涂装工艺 设备选择; ①推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数；②采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用；推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。. 过程管理; 贮存过程; ①VOCs原辅材料应存储于密闭容器内，并存放于封闭空间；②确保VOCs原辅材料贮存过程中容器加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭。; 水性涂料采用密闭桶装存储于涂料库。; 相符. 调配过程; VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或封闭空间内进行，计量、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 项目设置密闭调漆间，调漆产生的废气经收集后经纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理。; 相符. 输送过程; ①VOCs原辅材料应采用密闭管道或采用密闭容器输送；②VOCs原辅材料在贮存、调配、输送过程中一旦发现泄漏，应及时修复和处置。; 扩建项目水性涂料采用密闭桶装存储和输送。; 相符. 涂装过程; ①喷枪选择。根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。②喷涂操作。降低喷枪压力和喷涂速率并保持平衡，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离宜15cm～20cm，喷枪运行速度宜0.4m/s～0.7m/s。③装备设施。涂覆、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施。无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs处理设施。⑤涂料回收。对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 扩建项目喷枪选用小型喷枪；喷枪喷涂操与被涂面垂直，喷涂距离被涂面17cm，喷枪运行速度0.5m/s；项目设置密闭的喷漆室和调漆室，废气收集后经纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理后达标排放。; 相符. 清洗过程; ①合理控制有机清洗剂用量，少量多次清洗；②集中清洗应在密闭装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理；③使用后的有机清洗剂应放入密闭容器，回收储存；④清洗完成后，沾染有机清洗剂的废抹布等应放入密闭容器，减少无组织排放。; 扩建项目采用水性漆，清洗工序在喷漆室内进行，喷枪清洗采用去离子水，清洗废液放入密闭容器。; 相符. 末端治理; 排放控制要求; ①工业涂装工序VOCs排放应符合GB37822、GB16297或相关行业、地方排放标准的规定。②收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，配置的VOCs处理设施处理效率不低于80%。; 涂装工序（调漆、喷漆和烘干工序）过程产生的废气经收集后通过纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理后，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020），VOCs处理效率可达到85%。; 相符. 废气收集; ①企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集；②喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理，采用溶剂型涂料时，烘干废气宜单独收集处理；③废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并GB14443、GB 4444合理设置通风量；④废气收集系统采用排风罩的，应符合GB/T16758的规定。采用外部罩的，应GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s；集气方向尽可能与污染气流运动方向一致，避免和减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 扩建项目采用水性漆，喷涂、烘干、调漆工序均在密闭喷漆房内进行，经废气收集系统收集后合并处理，废气收集系统符合相关规定。; 相符. 处理工艺选择; ①处理工艺选择应遵循安全第一，同时兼顾成熟可靠和经济适用的原则；②依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择处理工艺。工业涂装工序VOCs废气处理工艺参见附录A；处理设施的防火、防爆设计应符合GB50016、GB50058、GB 50160、GB20101等有关标准的规定；当废气中VOCs具有回收价值且浓度大于1500mg/m3时，宜进行回收利用并实现达标排放；喷涂、晾干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理工艺，小风量的可采用固定床活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾干废气一并处理。若采用活性炭进行吸附，不应采用超过120℃热空气吹扫脱附；使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧工艺单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置；采用一次性活性炭吸附技术的，应及时更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 扩建项目设置密闭干式喷漆房，喷涂、烘干、调漆工序均在密闭喷漆房内进行，产生废气收集后经纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，工艺成熟可靠，满足相关标准要求。; 相符. 3）《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号） - 项目与洛环委办[2022]8号相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 项目属于金属制品业，喷漆过程使用符合产标准的水性底面合一漆，VOCs含量较低，运营期按要求建立管理台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 项目调漆、喷漆、烘干废气在干式喷漆房内采用全密闭集气罩收集，经纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理达标后排放，喷漆房保持负压运行，集气系统全密闭，符合相关要求。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g (BET)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1，采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; VOCs治理设施活性炭吸附采用颗粒活性炭，碘值>850mg/g，催化燃烧装置催化剂符合相关要求。; 符合. 5）关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》的函（环办大气函[2020] 340 号） - 项目与环办大气函[2020]340号工业涂装绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级企业; 项目特点; 相符性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 项目使用符合标准规定的水性涂料。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs 物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 项目涂料存储于密闭容器内，并储存在涂料库内；建设干式密闭喷漆房，调漆、喷漆、烘干、清洗等工序均在喷漆房内操作，并配套负压收集及处理措施；采用静电喷涂高效涂装技术；喷枪清洗采用去离子水，清洗废液放入密闭容器中回用于调漆工序；运营期间VOCs无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求。; 符合. VOCs 治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs 废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时，建设末端治污设施; 企业使用水性漆，调漆、喷漆和烘干工序过程中产生的废气经收集后通过纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，VOCs处理效率85%，漆雾采用纸盒、过滤棉过滤处理，去除效率97%。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC 为20-30 mg/m3、TVOC 为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 项目涂装工序排气筒NMHC最大排放浓度6.9mg/m3，NMHC无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级要求，并从严地方要求。; 符合. 监测监控要求; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC 在线监测设施（FID 检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期:更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。; 项目不属于重点排污单位，安装有DCS 系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。运营过程中将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求建立环保档案，记录台账，设置环保部门，配备专职环保人员。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs 含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 厂区出入口安装有门禁和视频监控系统，建立有电子台账。; 符合. 6）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》文件要求，本扩建项目应进行排污许可登记管理。2020年5月12日，建设单位已在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。扩建项目建成后，建设单位应登录全国排污许可证管理信息平台进行排污登记表变更。 4、产业政策相符性分析 项目主要生产设备为数控车床、折边机、压力机等，属于金属制品业，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）），不在限制类和淘汰类项目中，生产设备均不属于淘汰类设备，项目建设符合国家产业政策。对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目不涉及淘汰落后工艺装备和产品，符合地方产业政策。因此，项目建设符合产业政策要求。且本项目于2022年3月14日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2203- 410322-04-01-717963，详见附件2。 5、文物保护 项目所在区域范围内的文物古迹主要为邙山陵墓群（北魏陵区）。项目位于邙山陵墓群（北魏陵区）建设控制地带范围内。 邙山陵墓群（北魏陵区）建设控制地带保护要求： a、在文物保护单位周围的建设控制地带内，修建新建筑或构筑物时，不得破坏文物保护单位的环境风貌，其风格、震率、高度、体量、色调等必须与文物保护单位的保护要求相一致。其设计方案需根据文物保护单位的级别，事先报经上一级文物行政管理部门同意和城乡建设规划部门批准。 b、在文物保护单位周围的建筑控制地带内，禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废气、废水、废渣等危害文物安全的活动。 项目位于孟津县常袋镇半坡村，位于邙山陵墓群（北魏陵区）建设控制地带范围内，在峻乾公司原有厂区建设，不新增占地。峻乾公司建厂之初已进行文物勘探工作，详见附件4。根据现场调查，项目所在区域地面上未发现文物古迹，具体要求以文物部门的意见为准。项目与邙山陵墓群（北魏陵区）保护区位置关系见附图5。 6、项目与乡镇级集中式饮用水源保护区划相符性分析 洛阳空港产业集聚区规划范围内有麻屯镇集中式饮用水水源保护区、常袋镇集中式饮用水水源地保护区，均为河南省人民政府划定的乡镇级饮用水源保护区。 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）及《孟津县乡镇级集中饮用水水源保护区技术划分报告》，麻屯镇集中供水厂共2个水井（厂区井和西井，均位于浙商工业园中，相距257m），一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。常袋镇集中供水厂共3个水井（1#、2#、3#取水井），1#和2#取水井一级保护区为水井外围500m，3#取水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 项目位于洛阳空港产业集聚区（常袋镇半坡村），距常袋镇集中式饮用水水源保护区最近水井为3#取水井，位于其一级保护区边界东南3.34km；距麻屯镇集中式饮用水水源保护区最近水井为西井，位于其一级保护区边界西北1.55km。 因此，本项目不在常袋镇和麻屯镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护要求，详见附图7-1、附图7-2。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为了适应市场需求变化，提高市场竞争力，洛阳峻乾机械有限公司（简称峻乾公司，统一社会信用代码：91410322MA40YTY560），投资1000万元在原有项目（原项目代码：2018-410322-34-03-010900）基础上建设年产150套压力容器及新增喷砂、喷漆房项目。扩建项目新建生产车间3200m2，内设喷砂房、喷漆房，新增喷砂、喷漆生产线及配套环保设施。扩建项目完成后，年产150套压力容器，并对原有产品立磨传动装置、井底支架进行喷砂、喷漆处理。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，洛阳峻乾机械有限公司年产150套压力容器及新增喷砂、喷漆房项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33—66、集装箱及金属包装容器制造333中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）和67、金属表面处理及热处理加工中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书详见附件1。 我公司在接受委托后，组织人员对项目场区进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和地方环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳峻乾机械有限公司年产150套压力容器及新增喷砂、喷漆房项目环境影响报告表》。 2、项目地理位置及周围概况 洛阳峻乾机械有限公司成立于2017年5月，位于洛阳空港产业集聚区（孟津县常袋镇半坡村），经营范围包括通用设备、机械化农业及园艺机具、金属结构制造及销售；钢材、五金产品、电子产品的销售；普通货物道路运输活动。厂区东侧为村道，隔路为洛阳耐锐机械设备有限公司；西侧为村道，隔路为半坡村集体地，西8m为半坡村；南侧为村道，隔路为隆华集团；北侧为半坡村集体地，北20m为半坡村，地理位置详见附图1。 扩建项目在峻乾公司原有厂区空地建设，不新增占地。项目附近500m范围内环境保护目标为西8m和北20m半坡村、北170m常袋镇第二中心小学、东南488m董村，其周围环境保护目标详见附图2。 3、项目工程内容 峻乾公司原有厂区占地28498m2，2019年将厂区西侧15505.77m2转让给洛阳舜旭机械设备有限公司，用地性质为工业用地。现有主体工程为生产车间；公辅工程为综合楼；环保工程为脉冲袋式除尘器、化粪池等，详见下表。 - 现有工程内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，4750m2; 机械加工、装配. 公辅工程; 综合楼; 1座，600m2; 办公食宿. 环保工程; 废水; 化粪池; 1座，16m3; 生活污水预处理. 废气; 集气罩+脉冲袋式除尘器+25m高排气筒; 1套; 下料、焊接工序废气处理. 噪声; 建筑隔声、基础减振; /; 降噪措施. 固废; 生活垃圾箱; 5个，240L; 暂存生活垃圾. 危废暂存间; 1个，5m2; 暂存危险废物. 一般固废暂存区; 1个，10m2; 暂存一般工业固废. 项目为扩建项目，在原有厂区空地范围内新建生产车间3200m2，不新增占地，依托现有工程生产车间，供电设施、供水设施、部分环保工程依托厂区现有设施，详见下表。 - 扩建项目工程内容一览表 工程分类; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 新生产车间; 1座，3200m2; 新建，设置喷砂房72m2、喷漆房84m2、成品区1600m2. 储运工程; 涂料库; 1个，12m2; 新生产车间内，用于原料存放. 依托工程; 供水设施; /; 依托厂区已有供水设施. 供电设施; /; 依托厂区已有供电设施. 环保工程; 废水; 化粪池; 1个，16m3; 依托原有. 废气; 集气系统+脉冲袋式除尘器+25m高排气筒; 1套; 新建，处理下料、焊接工序废气. 集气系统+高效覆膜袋式除尘器+25m高排气筒; 1套; 新建，处理喷砂工序废气. 集气系统+纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+25m高排气筒; 1套; 新建，处理涂装工序废气. 噪声; 建筑隔声、基础减振; /; 新建，降低噪声. 固废; 生活垃圾箱; 5个，240L; 依托原有. 一般固废暂存区; 1个，10m2; 新建，暂存一般工业固体废物. 危废暂存间; 1个，15m2; 新建，暂存危险废物. 4、厂区平面布置 现有工程生产车间位于厂区东部，危废暂存间、一般固废暂存区位于生产车间内部，综合楼位于厂区南部，化粪池位于综合楼西侧，现有工程平面布置见附图3-1。 扩建项目新生产车间位于现有工程生产车间西侧，喷砂房、喷漆房位于新生产车间内北部，涂料库位于新生产车间东侧，扩建完成后厂区平面布置见附图3-2。 5、产品及产能 扩建项目年产150套压力容器，尺寸Ø812mm*1466mm，单套容积1.2m³；并对现有工程产品立磨传动装置、井底支架进行喷砂、喷漆处理，详见下表。 - 扩建项目完成后全厂主要产品及产能一览表 现有工程; 扩建项目; 全厂. 产品名称; 生产规模 套/年; 生产规模 套/年; 生产规模 套/年. 慢驱装置; 2000; /; 2000. 立磨传动装置; 2000; 进行喷砂、喷漆处理; 2000. 联轴器; 1000; /; 1000. 小齿轮组; 3000; /; 3000. 井底支架; 2000; 进行喷砂、喷漆处理; 2000. 压力容器; /; 150; 150. 6、生产设施及设施参数 现有工程生产设备有数控车床、卷板机、二氧化碳保护焊等；扩建项目生产设备有数控车床、折边机、压力机、喷漆喷枪等，详见下表。 - 现有工程生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量 台; 设备位置. 1; 数控下料机; PH9412; 1; 生产车间. 2; 数控车床; 6150; 3. 3; 卧式车床; 6140; 1. 4; 6150; 1. 5; 立式车床; 6163; 1. 6; 卷板机; DF-40*3600; 1. 7; DF-120*3000; 1. 8; 钻床; Y90L-6; 1. 9; 铣床; X63; 1. 10; 二氧化碳保护焊; NB-500IGBT; 10. 11; 天车; 10t; 1. 12; 16t; 1. 13; 20t; 1. - 扩建项目生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量 台; 设备位置. 1; 数控下料机; PH9412; 1; 现有工程生产车间. 2; 数控车床; 6150; 2. 3; 钻床; Y90L-6; 1. 4; 二氧化碳保护焊; NB-500IGBT; 5. 5; 自调式滚轮架; BZT-20; 2. 6; 焊接变位机; BHB-20; 2. 7; 焊接操作机; BCZZ5*5; 2. 8; 自动埋弧焊; MZ-1000IGBT; 2. 9; 卷板机; DF-25*2200; 1. 10; 折边机; WC67Y-63/2500; 1. 11; 压力机; YQ32-250T; 1. 12; 镗床; TX611C/13; 1. 13; 风机; /; 2. 14; 龙门行吊; 20t; 1; 新生产车间. 15; 风机; /; 2. 16; 空压机; CM-2; 1. 17; 气密试验机; 3L-10/83LC-1/25; 1. 18; 喷砂机; PLQ-Z-900; 1; 新生产车间内喷砂房. 19; 电动平车; /; 1. 20; 平车轨道; /; 1. 21; 喷漆喷枪; AQ9C; 1; 新生产车间内喷漆房. 22; 电动平车; /; 1. 23; 平车轨道; /; 1. 5、原辅材料 现有工程原辅材料为钢板、圆钢、无缝钢管、焊丝等，所用能源为电；扩建项目原辅材料为钢板、焊丝、水性底面合一漆等，所用能源为电，详见下表。 - 扩建项目完成后全厂原辅材料及燃料一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程消耗量; 扩建项目消耗量; 全厂消耗量; 备注. 钢板; t/a; 200; 600; 800; 外购. 圆钢; t/a; 40; /; 40; 外购. 无缝钢管; t/a; 60; /; 60; 外购. 焊丝; t/a; 1; 12; 13; 外购. 氧气; 瓶/a; 300; 1000; 1300; 12.5MPa，40L/瓶. 丙烷; 瓶/a; 40; 120; 160; 12Kg/瓶. CO2; 瓶/a; 100; 1200; 1300; 20Kg/瓶. 螺丝; t/a; 2000; 1200; 3200; 外购. 切削液; t/a; 0.5; 1.5; 2.0; 外购，桶装成品. 机油; t/a; 0.1; 0.1; 0.2; 外购，桶装. 液压油; t/3a; 0.1; 0.45; 0.55; 外购，桶装. 水性底面合一漆; t/a; /; 9.68; 9.68; 外购，桶装. 固化剂; t/a; /; 0.96; 0.96; 外购，桶装. 钢丸; t/a; /; 4; 4; 外购，袋装. 去离子水; t/a; /; 1.08; 1.08; 外购，桶装. 焊剂; t/a; /; 1; 1; 外购. 封头; t/a; /; 300; 300; 外购，成品. 对焊法兰; 个/a; /; 750; 750; 外购，成品. 法兰盖; 个/a; /; 600; 600; 外购，成品. 金属缠绕垫片; 个/a; /; 150; 150; 外购，成品. 压力表; 个/a; /; 150; 150; 外购，成品. 活性炭; t/3a; /; 4.2; 4.2; 外购，袋装. 纸盒; t/a; /; 0.1; 0.1; 外购，袋装. 过滤棉; t/a; /; 2.5; 2.5; 外购，袋装. 催化剂; t/3a; /; 0.12; 0.12; 外购，袋装. 新鲜水; t/a; 345; 195; 540; /. 电; 万kw·h/a; 10.0; 6.0; 16.0; /. - 项目涂料主要成分一览表 名称; 成分; 含量. 水性底面合一漆; 水性羟基丙烯酸树脂乳液; 55%. 钛白粉; 20%. 去离子水; 15%. 二丙二醇丁醚; 7%. 正丁醇; 3%. 固化剂; 聚异氰酸酯; 70%. 丙二醇二醋酸酯; 30%. - 项目涉及的化学物质理化性质一览表 名称; 理化特性. CO2; 一种在常温下无色无味无臭的气体。分子式为CO2，分子量44.01，俗名碳酸气，也称碳酸酐或碳酐。密度比空气略大，溶于水(1体积H₂O可溶解1体积CO₂)，并生成碳酸。. 丙烷; 无色气体，纯品无臭，通常为气态，但一般经过压缩成液态后运输。分子式：C3H8，分子量：44.1，熔点（℃）：-187.6，沸点（℃）：-42.09，闪点（℃）：-104，相对蒸气密度(空气=1)：1.56，常用作燃料、化工原料等。. 二丙二醇丁醚; 二丙二醇丁醚是无色液体，是一种无色透明略带温和气味的溶剂，具有低毒性、低挥发性，微溶于水，分子式：C16H35O5，分子量：308.454，熔点（℃）：-70，沸点（℃）：228，闪点（℃）：112.7，相对密度（水=1）：0.918。用作印刷油墨、磁漆的溶剂，也用作切削油、工作油洗涤用溶剂。. 正丁醇; 是一种无色、有酒气味的液体，分子式：C4H10O，分子量：74.12，熔点（℃）：-88.9，沸点（℃）：117.25，闪点（℃）：40，相对密度（水=1）：0.8098，沸点117.7°C，稍溶于水，是多种涂料的溶剂和制增塑剂邻苯二甲酸二丁酯(见邻苯二甲酸酯)的原料，也用于制造丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇丁醚以及作为有机合成中间体和生物化学药的萃取剂，还用于制造表面活性剂。. 丙二醇二醋酸酯; 丙二醇二醋酸酯是无色透明液体，分子式：C7H12O4，分子量：160，熔点（℃）：-75，沸点（℃）：190.5，闪点（℃）：95，相对密度（水=1）：1.05，为优良、高效、安全无毒的有机溶剂。广泛用于制药工业；铸造树脂有机酯固化剂；也作为各种有机树脂特别是硝化纤维素的优良溶剂，和皮革光亮剂的原料；在油漆涂料中作为硝基喷漆、印刷油墨、纤维素酯、荧光涂料的溶剂。. 聚异氰酸酯; 由脂肪族和芳香族的二异氰酸酯单体加成而来。异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称，用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业，肪族异氰酸酯性能优异，不仅坚韧耐磨、耐化学腐蚀，而且柔韧性好，易附着于各种底材。. - 项目产品喷涂面积、厚度一览表 项目; 产品名称; 产品产量; 单套设备喷涂面积 m2; 漆膜厚度 μm. 现有工程; 立磨传动装置; 2000套/a; 14.25; 60. 井底支架; 2000套/a; 5.36; 60. 扩建项目; 压力容器; 150套/a; 7.62; 60. 根据建设单位提供资料，项目总涂装面积为40363m2，仅喷涂1遍底面合一漆，平均漆膜（以干膜计）厚度为60μm，漆密度1.5g/cm3，因此理论水性漆耗量约3.63t/a，着漆率按50%计，则本项目需要漆量约9.68t/a。项目水性底面合一漆、固化剂在涂料库存放，最大储存量0.6t。 丙烷用于下料工序，设置专用储存区存放，最大储存量0.192t（16瓶）。 6、公用工程 1）给排水 现有工程用水为生活用水，由产业集聚区供水管网提供。现有工程无生产废水，废水为职工生活污水，经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 扩建项目生产工序不使用自来水，仅生活用水。新增劳动定员10人，其中5人在厂区食宿，孟津县属于Ⅰ型小城市，根据《工业与城镇生活用水定额（DB41/T385—2020）》，生活用水量不食宿以30L/（人•d）计，食宿按100L/（人•d）计，生活用水量为195t/a（0.65t/d）。生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为156t/a（0.52t/d），经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 扩建项目完成后，全厂无生产废水排放，生活污水经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 2）供电 新鲜水 扩建项目新增年用电量为6.0万KWh，依托厂区已有供电设施（引自产业集聚区电网）。 7、劳动定员及生产制度 峻乾公司现有工程劳动定员为30人，其中5人在厂区食宿，长白班每班8小时，夜间不生产，年生产300天。 扩建项目施工时间较短，施工期4个月。扩建项目新增劳动定员10，其中5人在厂区食宿，长白班每班8小时，夜间不生产，年生产300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 外购原料：原料（钢板、涂料、钢丸等）外购，涂料在涂料库存放，钢丸在喷砂房存放，其他原料在生产车间原料区存放。 下料：数控下料机将钢板下料成所需尺寸钢板。 卷板：用卷板机将钢板折弯、卷板加工成所需形状。 车、铣、钻：用车床、铣床、钻床对工件进行车、铣、钻加工。 焊接：采用二氧化碳保护焊、自动埋弧焊对工件进行焊接。 校正：采用压力机对工件进行校正。 无损检测：焊接好的工件送至探伤室进行无损检测。峻乾公司已进行《室内X射线探伤项目》环境影响评价。 镗孔：用镗床对工件进行镗孔加工。 喷砂：项目设置密闭喷砂房（6.0×12.0×7.0m），位于新生产车间内，通过喷砂机喷出钢丸对工件表面进行除锈，并增加工件表面粗糙度。喷砂房每天运行1h。 喷漆：项目喷漆设置1座干式喷漆房（6.0×14.0×7.0m，其中前段6.0×7.0×7.0m为喷漆室，后段6.0×7.0×7.0m为烘干室），位于新生产车间内，仅喷涂1遍底面合一漆，漆料选择水性漆。调漆工序在喷漆房内进行，将油漆、固化剂和去离子水（稀释剂）进行按照比例进行调配，喷漆喷枪清洗工序在喷漆房内进行，喷枪清洗采用去离子水，清洗废液回用于调漆工序。喷漆房喷漆工序每天运行1h，烘干工序每天运行2h。 烘干：烘干位于喷漆房烘干室内，烘烤温度为60℃~80℃，采用电加热，烘烤时间2小时，烘烤完成后工件静置冷却。 装配：将加工好的工件和外购产品零配件（法兰盖、金属缠绕垫片、压力表等）由人工进行组装后得到成品。 检验（调试）、成品：将装配好的成品进行充气试压、气密检查合格后即为成品。 入库：成品送至新生产车间成品区入库存放待售。 备注：废气： 废水： 噪声： 固废： 图1 扩建项目生产工艺流程图及产污环节 2、产排污环节 1）废气 扩建项目废气为焊接和下料废气、喷砂废气、喷漆和烘干废气。焊接和下料废气、喷砂废气污染物为颗粒物；喷漆和烘干废气污染物为颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）。 2）废水 扩建项目无生产废水排放，废水为职工生活污水，污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 3）噪声 扩建项目运营期噪声来自数控车床、压力机、风机等各类高噪声设备运行噪声。 4）固废 扩建项目固体废物为边角料、废钢丸、除尘灰、废活性炭、废机油、废液压油、废切削液、废过滤棉、废纸盒、废涂料桶、废催化剂。边角料、废钢丸、除尘灰、废涂料桶为一般工业固废；废机油（HW08）、废液压油（HW08）、废切削液（HW09）、废过滤棉（HW49）、废纸盒（HW49）、废催化剂（HW50）、废活性炭（HW49）为危险废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳峻乾机械有限公司成立于2017年5月，位于洛阳空港产业集聚区（孟津县常袋镇半坡村），经营范围包括通用设备、机械化农业及园艺机具、金属结构制造及销售；钢材、五金产品、电子产品的销售；普通货物道路运输活动。2018年5月洛阳铭洁环保工程有限公司编制完成了《《洛阳峻乾机械有限公司年产1万套矿山减速器机械配件项目环境影响报告表》环境影响报告表》，孟津县环境保护局以孟环审[2018]70号对该项目做出了批复。2018年12月峻乾公司组织进行了建设项目竣工环境保护验收。2020年05月12日洛阳峻乾机械有限公司在全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可登记管理，并按照排污许可管理和生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放。2022年05月10日，峻乾公司委托河南康纯检测技术有限公司对厂区现有工程污染源进行了自行监测。 现有工程生产工艺及污染物治理、排放情况如下。 1、现有工程生产工艺 外购原料：外购钢材主要包括钢板、圆钢和钢管等。 下料：用数控下料机进行下料。 根据产品需要，用卷板机将钢板折弯。 车床加工：初步裁剪的原料在车床上进行加工。 铣床加工：用铣床在工件上加工键槽。 钻床加工：根据需要在工件上钻孔作业等。 焊接：用焊机将钢板、钢管等焊接在一起。 组装：将加工后的工件用螺丝等组装在一起，即得到成品。 外购原料 下料 铣床加工 钻床加工 折弯或卷板 车床加工 组装 镗孔 焊接 成品 备注：废气： 废水： 噪声： 固废： 图2 现有工程生产工艺流程图 2、现有工程污染物排放情况及治理措施 1）废气污染物排放情况及治理措施 现有工程产生的废气为焊接废气、下料过程废气，污染物为颗粒物。根据《洛阳峻乾机械有限公司年产1万套矿山减速器机械配件项目环境影响报告表》和《洛阳峻乾机械有限公司年产1万套矿山减速器机械配件项目竣工环境保护验收监测报告表》，焊接烟尘配备移动式焊接烟尘净化器处理。根据相关生态环境保护法律法规政策要求，峻乾公司已将原有的移动式焊接烟尘净化器改造为集气罩+脉冲袋式除尘器+25m高排气筒处理排放下料焊接烟尘。生产过程车间密闭，根据2022年05月10日企业自行监测结果，现有工程废气污染治理措施及污染物排放情况如下。 - 现有工程废气污染物有组织排放情况一览表 废气污染源; 污染物; 处理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 下料、焊接工序; 颗粒物; 集气罩+脉冲袋式除尘器; 4.3—5.1; 0.0326—0.0383; 0.0005. - 现有工程厂界废气污染物无组织排放情况一览表 废气污染源; 污染物; 处理措施; 排放浓度（mg/m3）. 生产车间; 颗粒物; 车间密闭; 0.185—0.375. 颗粒物有组织排放满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，无组织排放《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 2）废水污染物排放情况及治理措施 现有工程无生产废水，生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。根据2022年05月10日企业自行监测结果，生活污水经化粪池预处理后，生活污水中COD 162—183mg/L，BOD5 49.9—55.0mg/L，SS 82—96mg/L，NH3-N 15.8—17.6mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，同时满足常袋镇污水处理厂进水水质要求。 3）噪声污染物排放情况及治理措施 现有工程主要噪声污染源为数控机床、锯床、钻床、铣床、镗床等设备运行产生的噪声，噪声源强为70~92dB(A)左右，采取建筑隔声、基础减震等措施进行治理。2022年05月10日峻乾公司委托河南康纯检测技术有限公司对厂界噪声进行了自行监测，监测期间现有工程正常生产，自行监测结果详见下表。 - 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2022.4.17; 东厂界; 52; 44. 南厂界; 53; 45. 西厂界; 51; 44. 北厂界; 54; 46. 现有工程正常生产期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3类标准要求。 4）固体废物排放情况及处置措施 现有工程设置生活垃圾箱5个，一般固废暂存区1个10m2，危废暂存间5 m2。 现有工程固体废物为废边角料、废切削液、废机油、生活垃圾。废边角料经收集后定期外售；废切削液、废机油和废液压油收集后暂存于危废暂存区，交由有危废处置资质的单位处置；职工生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运处理。现有工程的固废全部进行合理处置，不会对周围环境产生影响。 - 现有工程一般固体废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 污染物来源; 固废名称; 产生量; 主要成分; 处置措施; 备注. 生产过程; 废边角料; 20; 废钢; 收集后暂存于一般废物暂存区定期外售; 一般工业固废. 生活办公; 生活垃圾; 4.8; 废纸、废塑料、废织物等; 收集后环卫部门清运; 一般固废. - 现有工程危险废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 危险废物名称; 危险 废物 类别; 危险废物代码; 产生量 t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.5; 数铣床、镗床等生产设备; 液态; 水、矿物油、脂肪酸、乳化剂; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 3个月更换一次; T，I; 危险废物暂存间暂存，定期交由有危险废物经营许可证单位处理. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 生产设备维修等; 液态; 矿物油、添加剂; 矿物油、添加剂; 一年; T，I. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1t/3a; 卷板机、折弯机等; 液态; 矿物油、添加剂; 矿物油、添加剂; 3年更换1次; T，I. 3、现有工程“三废”排放情况汇总 - 现有工程“三废”排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.0155. 废水; COD; 0.0552. BOD5; 0.0447. SS; 0.0276. 氨氮; 0.0054. 固体废物（处置量）; 一般工业固体废物; 20. 危险废物; 0.73. 生活垃圾; 4.8. 根据现场调查，厂区现有环保手续齐全，环保设施完善，不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1）基本污染物 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》中环境空气质量现状数据和孟津县2020年连续一年六项基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体情况见下表，区域环境空气质量现状评价如下。 - 洛阳市区域环境空气质量评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130.0; 不达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85.0; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 由上表可知，项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域洛阳市环境空气质量不达标。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022] 12号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 - 孟津县区域环境空气质量评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.0; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 111; 160; 69.4; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 0.8; 4; 20.0; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 由上表结果可知：项目所在地孟津县2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域孟津县环境空气质量不达标。 目前，孟津区正在落实《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022] 12号）等文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2）其他污染物 为了解建设项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次评价借用《洛阳荣尔耐火材料有限公司年产30000吨不定型耐火材料技改项目》环境影响评价期间对武家湾村（监测点位于项目东北1.49km）处环境空气中的非甲烷总烃1小时平均浓度进行了监测，监测时间2022年3月29日—4月4日，监测7天，监测结果见下表。 - 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：μg/m3 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. X; Y. 武家湾村; 34.775284°; 112.368378°; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 250~460; 23.0; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，监测点非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值要求。 2、声环境 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价委托河南康纯检测技术有限公司对峻乾公司厂界、峻乾公司西8m半坡村、峻乾公司北20m半坡村的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年4月17日—18日，昼夜各1次。监测期间现有工程正常生产，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2022.4.17; 东厂界; 53; 42. 南厂界; 54; 43. 西厂界; 52; 41. 北厂界; 54; 42. 西8m半坡村; 54; 42. 北20m半坡村; 53; 41. 2022.4.18; 东厂界; 54; 43. 南厂界; 54; 44. 西厂界; 53; 42. 北厂界; 54; 43. 西8m半坡村; 53; 41. 北20m半坡村; 54; 42. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类：昼间60，夜间50； 3类：昼间65，夜间55。. 根据监测结果分析，项目厂界声环境质量现状满足声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）3标准要求，半坡村声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）2标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 3、土壤环境 为了解建设项目所在区域的土壤质量现状，本次评价委托河南康纯检测技术有限公司对项目所在区域的土壤进行了监测，共布设2个监测点位，分别为危废暂存间外空地、拟建喷漆房处，取表层样，取样深度0~0.2m，监测因子为铜、锰、石油烃，监测时间为2022年4月16日，监测点位布设情况详见附图，监测结果见下表。 - 土壤环境现状监测结果及评价结果 单位：mg/kg 检测点位 及结果 检测项目; 筛选值; 危废暂存间外空地; 拟建喷漆房处. 取样深度0~0.2m; 取样深度0~0.2m. 监测结果; 标准指数; 达标情况; 监测结果; 标准指数; 达标情况. 铜; 18000; 32; 0.0018; 达标; 25; 0.0014; 达标. 锰; 2000; 662; 0.3310; 达标; 529; 0.2645; 达标. 石油烃; 4500; 79; 0.0176; 达标; 65; 0.0144; 达标. 注：筛选值《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值标准。锰参考《重庆市地方标准 场地土壤环境风险评估筛选值》（DB50/T723-2016）中表1工业用地筛选值标准。. 由监测结果可知，厂区土壤监测点铜、石油烃均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。锰满足《重庆市地方标准 场地土壤环境风险评估筛选值》（DB50/T723-2016）中表1工业用地筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目在洛阳空港产业集聚区内，环境保护目标如下。 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，大气环境保护目标为项目厂界外500m范围内的居住区、学校等，详见下表、附图2。 - 大气环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 半坡村; 环境空气; 居民区; 环境空气功能区二类区; 西、北; 8、20. 董村; 东南; 488. 常袋镇第二中心小学; 学校; 北; 170. 2、声环境 项目厂界外50m范围内声环境保护目标为半坡村，位于项目西侧8m、北侧20m。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准; 污染物排放限值. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃（表面涂装业）. 有机废气排放口建议排放浓度; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值. 60mg/m3; 70%; 2.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值; 颗粒物; 二级标准（其他，25m高排气筒）; 最高允许排放浓度120mg/m3. 最高允许排放速率8.55kg/h. 无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）; 非甲烷总烃; 有组织排放限值50mg/m3. 无组织排放浓度限值; 监控点处 1 h 平均浓度值6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; COD; BOD5; NH3-N; SS. 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 等效连续A声级; 昼间; 夜间. 65dB（A）; 55dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效连续A声级; 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，2013修改单）. |
| 总量 控制 指标 | 扩建项目运营期间无生产废水，因此不涉及废水总量控制指标。VOCs废气经废气治理设施处理后达标排放，VOCs排放量为0.1771t/a，废气总量控制指标为VOCs 0.1771t/a。根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，结合本项目特点，给出本项目总量控制建议指标如下。具体指标建设单位应向当地环保主管部门申请核定。 项目总量控制指标为VOCs 0.1771t/a，从孟津区区域VOCs减排量中倍量替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目施工期建设内容主要为生产车间、设备安装、建设环境保护措施等，工程量较小且施工期较短，施工结束后产生的影响也随之消失，只要加强施工期管理，施工期环境影响较小。施工期采取环境保护措施如下： 1、遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程，散体材料装卸必须采取防风遮挡措施；禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配制砂浆，采用商品混凝土和成品灰；施工工地必须落实“七个100%”；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点，未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。施工场地出口设置车辆冲洗设施，运输车辆应当冲洗干净后出场、禁止带泥上路。 2、施工人员生活污水经厂区化粪池收集预处理后，经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。施工废水经沉淀后，回用于运输车辆和设备冲洗。 3、施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备，加强对施工机械的维护保养，严格按操作规范使用各类机械。合理安排施工次序、时间，禁止夜间施工；运输车辆要低速、禁鸣，减轻对居民的影响。 4、施工产生的建筑垃圾，不能随意倾倒，需要及时妥善处理。项目施工人员产生的少量生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 扩建项目废气为焊接和下料废气、喷砂废气、喷漆和烘干废气。焊接和下料废气、喷砂废气污染物为颗粒物；喷漆和烘干废气污染物为颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）。本次废气污染源源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。 1）焊接和下料废气 项目涉及的焊接种类为二氧化碳保护焊和氩弧焊，在焊接过程中均有焊接烟尘产生。焊接废气源强采用产污系数法进行核算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中09焊接工段，实心焊丝，采用二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊工艺，颗粒物产污系数9.19千克/吨-原料，袋式除尘末端治理技术效率95%。 扩建项目焊接工序二氧化碳焊丝使用量为10t/a，埋弧焊焊丝使用量2t/a，每天焊接时间（折合为连续时间）为2h，全年焊接时间为600h。焊接工序焊接烟尘产生量0.11t/a，各焊接工位均设置集气罩（收集效率95%），焊接烟尘收集后经袋式除尘器（处理效率95%）处理后经25m高排气筒排放。 下料废气源强采用产、排污系数法进行核算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中04下料工段，钢板采用氧/可燃气切割工艺，颗粒物产污系数1.5千克/吨-原料，袋式除尘末端治理技术效率95%。扩建项目数控下料机每天运行时间（折合为连续时间）2h，年运行时间为600h，钢板用量600t/a，下料工序烟尘产生量为0.9t/a。项目下料机产生的含尘废气经下料机下部集气系统（收集效率95%）收集后进入袋式除尘器（与焊接工序共用）处理后经25m高排气筒排放。 扩建项目焊接工位7个，下料机1台。各焊接工位焊接点上方设置0.3m×0.3m集气罩（收集效率95%），由可伸缩集气管道与集气管道连接。下料机下部设置集气系统（收集效率95%）与集气管道连接。废气收集控制风速按0.5m/s计，集气罩距离污染源距离X取0.2m。根据集气罩风量计算公式： Q=3600（10X2+F）Vx 式中：X—控制点至吸气口的距离m；Vx—控制点的吸入速度m/s；F—集气罩口面积m2。 项目焊接工位集气总风量约为6200m3/h，下料机集气系统风量约为3000m3/h，则需配备风机风量9200m3/h，取整为10000m3/h。焊接、下料工序废气共用1台袋式除尘器处理，颗粒物产生浓度160mg/m3，产生速率1.6kg/h，焊接和下料工序废气收集后经袋式除尘器（处理效率95%）处理后经25m高排气筒排放，排放浓度8.0mg/m3，排放速率0.08kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。 2）喷砂废气 喷砂废气源强采用产污系数法进行核算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中06预处理工段，钢板采用抛丸、喷砂、打磨、滚筒工艺，颗粒物产污系数2.19千克/吨-原料。项目喷砂预处理件1050t/a，喷砂每天运行时间（折合为连续时间）2h，年运行时间为600h，喷砂粉尘产生量2.3t/a，配备风机风量10000m3/h，颗粒物产生浓度766.7mg/m3，产生速率7.7kg/h。项目喷砂房运行过程中全密闭，喷砂废气经喷砂房收尘系统收集后进入高效覆膜袋式除尘器（处理效率99%）处理后经25m高排气筒排放，排放浓度7.7mg/m3，排放速率0.077kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。 3）喷漆和烘干废气 参照《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ1097-2020），采用物料衡算法进行涂料成分、各工序污染物产生及排放量核算，漆料中固体份附着率取50%，调漆和喷涂工序挥发性有机物挥发量取70%，烘干工序有机物挥发量取30%。项目喷漆工序水性底面合一漆消耗量为9.68t/a，水性喷涂底漆挥发性有机物含量为涂料用量的10%，固化剂消耗量为0.96t/a，去离子水消耗量为1.08t/a。根据漆料、固化剂中各成分含量，经核算各成分总计：固体份7.26/a、非甲烷总烃0.968t/a，去离子水1.452t/a。项目喷漆房每天运行1次，喷漆工序每次运行1h，烘干工序每次2h，喷漆工序全年运行300h，烘干工序大约全年运行600h；本项目喷漆和烘干工序废气经集气系统+纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理后排放，漆雾去除效率为97%，活性炭吸附有机废气处理效率85%，催化燃烧装置有机废气处理效率95%。漆料平衡见下图、下表。 图3 漆料平衡图 - 涂料物料平衡一览表 单位：t/a 项目; 固体份; 非甲烷总烃; 备注. 原料中带入; 7.26; 0.968; /. 带出; 工件附着; 3.63; /; 附着率50%. 处理装置去除; 调漆、喷漆工序; 3.5211; 0.6437; 漆雾去除效率97%，活性炭吸附装置机废气处理效率85%，催化燃烧装置有机废气处理效率95%. 烘干工序; /; 0.2759. 有组织排放; 调漆、喷漆工序排放; 0.1089; 0.0966; /. 烘干工序排放; /; 0.0414; /. 催化燃烧装置排放; /; 0.0391; /. 无组织排放; /; 0.0484; 无组织排放量5%. 合计; 7.26; 0.968; /. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求“废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定......控制风速不应低于0.3m/s”。项目喷漆室控制风速按0.3m/s计，喷漆室风量根据以下公式计算： Q=3600FV；F—垂直喷漆室操作间的地坪面积，m2；V—垂直于地坪的空气流速，m/s。则喷漆室需配备风机风量45360m3/h，取整为50000m3/h。 喷漆和烘干工序废气处理流程如下：喷漆、调漆和烘干工序产生有机废气经废气收集系统收集后引入到前处理过滤系统进行吸收净化，漆雾净化效率能达到97%以上，经过预处理的有机废气在风机作用下引入活性炭吸附装置，气体中的有机物质被活性炭吸附而附着在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气，净化效率85%以上。活性炭吸附装置配套4个活性炭箱，根据设定程序，每个活性炭箱吸附48h后，该吸附单元切换为脱附单元，每个活性炭箱每次吸附接近饱和但未饱和时即开始脱附，脱附时间为2h，以此来延长活性炭的使用寿命。脱附需要外加热量，电加热装置设置在催化燃烧箱体中，将其开启后同时预热催化剂，燃烧装置达到设定温度（70~90℃）后将热空气引入脱附床，有机废气在加热作用下从活性炭表面解吸出来。高浓度有机废气在脱附风机作用下进入催化燃烧装置，催化燃烧装置内采用电加热方式，使催化床温度达到250～300℃时，在催化剂催化作用下，有机废气燃烧分解为水和二氧化碳，从而使废气得到净化，同时释放热量，可再次回用于有机废气的脱附过程和燃烧氧化过程。催化燃烧对有机废气的处理效率能达到95%以上。 - 调漆、喷漆工序与脱附催化燃烧同时运行污染物产生和排放情况一览表 污染源; 污染物; 废气量 m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 治理 措施; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h. 调漆、喷漆工序; 漆雾; 50000; 242; 12.1; 调漆、喷漆工序废气通过干式过滤+活性炭吸附装置处理后排放；脱附废气经催化燃烧装置处理后共用排气筒排放; 7.3; 0.36. 非甲烷总烃; 42.9; 2.15; 6.4; 0.32. 脱附催化燃烧装置; 非甲烷总烃; 2500; 5758.9; 14.4; 15.8（同时运行）; 0.83（同时运行）. - 烘干工序与脱附催化燃烧同时运行污染物产生和排放情况一览表 污染源; 污染物; 废气量 m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 治理 措施; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h. 烘干工序; 非甲烷总烃; 10000; 46.0; 0.46; 烘干废气通过干式过滤+活性炭吸附装置处理后排放；脱附废气经催化燃烧装置处理后共用排气筒排放; 6.9; 0.07. 脱附催化燃烧装置; 非甲烷总烃; 2500; 2468.4; 6.17; 26.5（同时运行）; 0.33（同时运行）. - 扩建项目废气污染源污染物产生排放情况及治理设施 废气污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 排放形式; 治理设施; 处理能力 万Nm3/a; 收集效率 %; 去除率 %; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 焊接下料工序; 颗粒物; 160; 0.96; 有 组织; 袋式除尘器; 600; 95; 95; 是; 8; 0.08; 0.048. 喷砂工序; 颗粒物; 766.7; 2.3; 高效覆膜袋式除尘器; 600; 100; 99; 是; 7.7; 0.077; 0.023. 喷漆工序; 颗粒物; 242; 3.63; 纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置; 1500; 100; 97; 是; 7.3; 0.36; 0.1089. 非甲烷总烃; 42.9; 0.6437; 95; 85; 是; 6.4; 0.32; 0.0966. 烘干工序; 非甲烷总烃; 46.0; 0.2759; 600; 95; 85; 是; 6.9; 0.07; 0.0414. 生产车间; 颗粒物; /; 0.05; 无组织; 生产车间密闭; /; /; /; /; /; /; 0.05. 新生产车间; 非甲烷总烃; /; 0.0385; 新生产车间密闭; /; /; /; /; /; /; 0.0385. - 项目废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 排放口高度; 排放口温度; 排气筒内径. DA 002; 焊接和下料工序除尘器排气筒; 一般排放口; E 112.372030° N 34.771423°; 25m; 20℃; 0.5m. DA 003; 喷砂工序除尘器排气筒; 一般排放口; E 112.365063° N 34.765656°; 25m; 20℃; 0.5m. DA 004; 喷漆和烘干工序处理设施排气筒; 一般排放口; E 112.364844° N 34.765656°; 25m; 20℃; 1.0m. /; 生产车间; 一般排放口; E 112.365509° N 34.765250°; 10m; 20℃; /. /; 新生产车间; 一般排放口; E 112.364935° N 34.765250°; 10m; /; /. DA002、DA003：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； DA004：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）和豫环攻坚办[2017]162号要求。 新生产车间：执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）要求。 厂界：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值、豫环攻坚办[2017]162号要求。. 2）环境影响和保护措施 参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）表25汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单，下料废气污染防治可行技术为：袋式过滤；焊接废气污染防治可行技术为：袋式过滤、静电净化；预处理废气污染防治可行技术为：袋式过滤、湿式除尘；涂装废气污染防治可行技术为：纸盒过滤、化学纤维过滤、吸附+热力焚烧/催化燃烧等。项目袋式除尘器、高效覆膜袋式除尘器除尘技术属于袋式过滤技术，喷漆和烘干工序处理设施采用纸盒过滤、化学纤维过滤、吸附+催化燃烧技术，为可行技术。 焊接和下料工序废气收集后经袋式除尘器（处理效率95%）处理后经25m高排气筒排放，排放浓度8.0mg/m3，排放速率0.08kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。喷砂废气经喷砂房收尘系统收集后进入高效覆膜袋式除尘器（处理效率99%）处理后经25m高排气筒排放，排放浓度7.7mg/m3，排放速率0.077kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。 喷漆和烘干工序废气经集气系统+纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理后排放，漆雾去除效率为97%，有机废气处理效率为85%，非甲烷总烃排放《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）和豫环攻坚办[2017]162号要求，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。 项目生产过程在密闭生产车间、新生产车间内进行，粉尘无组织排放量0.05t/a，非甲烷总烃无组织排放量0.0484t/a，废气无组织排放量小，对周围环境空气影响不大。 项目颗粒物排放量为0.1799t/a，从孟津区区域颗粒物减排量中倍量替代削减。因此，废气排放对周围环境空气的影响不大，项目大气污染防治措施可行。 3）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）的要求，建设单位在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范，废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 焊接和下料工序除尘器进、出口; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. 喷砂工序除尘器进、出口; 颗粒物; 每年一次. 喷漆和烘干工序处理设施进、出口; 颗粒物; 每年一次. 非甲烷总烃; 每年一次; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）和豫环攻坚办[2017]162号. 新生产车间无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 半年一次. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值. 非甲烷总烃; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值和豫环攻坚办[2017]162号. 2、废水 峻乾公司位于孟津县常袋镇半坡村，在洛阳空港产业集聚区范围内，现有工程无生产废水，废水为职工生活污水，经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 扩建项目喷枪清洗采用去离子水，去离子水用量1.08t/a，清洗废液收集后放入密闭容器中回用于调漆工序，运营期间无生产废水排放。废水为职工生活污水，污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 废水污染源源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。 生活污水源强采用产污系数法、类比法进行核算，生活污水产生量按用水量的80%计算，生活用水量为195t/a（0.65t/d），生活污水产生量为156t/a（0.52t/d），经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。根据《洛阳峻乾机械有限公司年产1万套矿山减速器机械配件项目环境影响报告表》，废水主要污染物产生浓度为COD250mg/L，BOD5180mg/L，SS200mg/L，NH3-N20mg/L，经化粪池处理后的污染物浓度为COD200mg/L，BOD5162mg/L，SS100mg/L，NH3-N19.4mg/L。 - 项目废水污染源污染物产生排放情况及治理设施 废水污染源; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放方式; 治理设施; 处理能力t/a; 治理工艺; 治理效率 %; 是否为可行技术; 废水排放量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向; 排放规律. 职工生活; COD; 250; 0.039; 间接排放; 化粪池; /; /; 20; /; 156; 200; 0.0312; 污水处理厂; 间断. BOD5; 180; 0.0281; 10; 162; 0.0253. SS; 200; 0.0312; 50; 100; 0.0156. 氨氮; 20; 0.0031; 3; 19.4; 0.0030. - 项目废水排放口基本情况及监测要求 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DW 001; 厂区总排口; 一般排放口; E112.2153553° N34.4552346°; 化粪池进口、厂区总排口; COD、BOD5、SS、氨氮; 半年1次. 厂区总排口：执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 扩建项目完成后，全厂无生产废水排放，生活污水经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入常袋镇污水处理厂深度处理，对周围环境影响较小。 2）环境影响和保护措施 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，是一种节能、价廉的生活污水处理设施，在小型企业中较为常见。峻乾公司厂区已设置有1个16m3化粪池，可满足本项目和原有项目使用，化粪池可存约11.1d的生活污水量，生活污水停留时间满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中化粪池停留12~24h的要求。项目生活污水控制和水环境影响减缓措施有效可行。 常袋镇污水处理厂位于常袋镇半坡村西南角，规模3000m3/d，主要收集处理常袋镇规划镇区内村庄（包括常袋村、武家湾村、半坡村及赵洼村部分）生活污水及常袋拓展园区废水（空港产业园北部常袋镇区部分）。设计出水水质达GB18918-2002一级A标准要求。设计进水水质要求为pH6~9，COD≤575mg/L、BOD5≤295mg/L、SS≤275mg/L、氨氮≤55mg/L。设计出水水质为pH6~9，COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L。 项目位于洛阳空港产业集聚区（孟津县常袋镇半坡村），在常袋镇污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，同时满足常袋镇污水处理厂进水水质要求。项目废水可以依托常袋镇污水处理厂进行处理。 因此，项目废水收集处理措施可行，对周围环境影响较小。 3、噪声 1）噪声源 项目运营期噪声为数控车床、压力机、风机等各类高噪声设备运行噪声。项目噪声设备噪声源强核算采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法—类比法进行，类比同类生产企业，本项目噪声源强74～85dB(A)之间，设计选用低噪声设备，并采取设置减振基础、密闭隔声等降噪措施，可有效降低噪声源强25dB(A)左右。 - 扩建项目主要噪声源与治理措施 噪声源; 噪声源位置; 产生强度 dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 数控下料机; 1台; 生产车间; 78; 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声等。; 53; 白天8h，间断运行. 数控车床; 2台; 75; 50. 钻床; 1台; 78; 53. 二氧化碳保护焊; 5台; 74; 49. 自动埋弧焊; 2台; 74; 49. 卷板机; 1台; 80; 55. 折边机; 1台; 78; 53. 压力机; 1台; 80; 55. 镗床; 1台; 78; 53. 风机; 1台; 85; 60. 龙门行吊; 1台; 新生产车间; 80; 55. 空压机; 1台; 83; 58. 气密试验机; 1台; 83; 58. 喷砂机; 1台; 80; 55. 喷漆喷枪; 1台; 78; 53. 风机; 3台; 85; 60. 2）环境影响 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，采用以下公式预测厂界噪声排放结果，分析厂界达标情况。 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li]①多源叠加： ②点声源几何发散衰减公式： LA(r)=LA(r0)—20lg(r/r0) 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 ③面声源影响预测公式： L(r)=L(r0)−Adiv−ΔL 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，厂房高度为a，厂房长度为b，当预测点和声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0）； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0）。其中面声源的b>a。 式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)； LAeq总——预测点总等效声级dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 - 噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 西8m半坡村; 北20m半坡村. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 现状值; 53-54; 52-53; 54; 54; 53-54; 53-54. 贡献值; 59.0; 29.5; 37.4; 60.5; 29.0; 40.4. 预测值; 60-60.2; 52-53; 54.1; 61.4; 53-54; 53.2-54.2. 标准值; 65; 65; 65; 65; 60; 60. 扩建项目运营后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求；半坡村昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）的要求，噪声监测计划见下表。 - 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、南、北厂界; 等效连续A声级; 每季度 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求. 4、固体废物 扩建项目固体废物为边角料、废钢丸、除尘灰、废活性炭、废机油、废液压油、废切削液、废过滤棉、废纸盒、废涂料桶、废催化剂。边角料、废钢丸、除尘灰、废涂料桶为一般工业固废；废机油（HW08）、废液压油（HW08）、废切削液（HW09）、废过滤棉（HW49）、废纸盒（HW49）、废催化剂（HW50）、废活性炭（HW49）为危险废物。固体废物源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行，采用物料衡算法、产污系数法核算。边角料产生量60t/a；废钢丸产生量4t/a；除尘灰产生量3.2t/a；废纸盒产生量1.17t/a；废过滤棉产生量4.96t/a；废涂料桶产生量0.3t/a；废催化剂产生量0.12t/3a；废机油产生量0.1t/a；废液压油产生量0.45t/3a；废切削液产生量1.5t/a；废活性炭产生量4.2t/3a。职工生活垃圾产生量按0.60kg/（人•d）计，生活垃圾产生量为1.8t/a。 - 扩建项目固体废物产生、处置情况信息汇总表 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处理方式; 处理去向. 类别; 编码; 委托利用量t/a; 委托处置量t/a; 排放量 t/a. 生活垃圾; 生活办公; 一般固体废物; /; /; 固态; /; 1.8; 生活垃圾箱收集; 委托处置; /; 1.8; 0. 除尘灰; 废气治理; 一般工业固体废物; 66; /; 固态; /; 3.2; 一般固废暂存区暂存; 委托利用; 3.2; /; 0. 废钢丸; 喷砂过程; 09; /; 固态; /; 4.0; 4.0; /; 0. 废涂料桶; 涂料使用; 99; /; 固态; /; 0.3; 0.3; /; 0. 边角料; 机械加工过程; 09; /; 固态; /; 60; 60; /; 0. 废机油; 危险废物HW08; 900-214-08; 矿物油、添加剂; 液体; T，I; 0.1; 危废暂存间暂存; 委托处置; /; 0.1; 0. 废液压油; 900-218-08; 矿物油、添加剂; 液体; T，I; 0.15; /; 0.15; 0. 废切削液; 危险废物HW09; 900-006-09; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 液体; T; 1.5; /; 1.5; 0. 废活性炭; 废气治理; 危险废物HW49; 900-039-49; VOCs; 固态; T; 1.4; /; 1.4; 0. 废纸盒; 900-041-49; VOCs; 固态; T; 1.17; /; 1.17; 0. 废过滤棉; 900-041-49; VOCs; 固态; T; 4.96; /; 4.96; 0. 废催化剂; 危险废物HW50; 772-007-50; 钒、钛; 固态; T; 0.04; /; 0.04; 0. 峻乾公司现有工程已在原有生产车间内设置1个固废存放区10m2，1个危废暂存间5m2。环评要求建设单位在原有生产车间固废存放区处新增10m2固废存放区，新建1个危废暂存间15m2。危险废物必须严格按照危险废物的有关规定进行管理，严禁外排。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）及《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（环境保护部公告 2017年 第43号）》的有关规定建设，张贴危险废物标志，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，并设计堵截泄漏的裙角，按照防渗层防渗技术要求对地面采取防渗处理，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 - 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间; 15m2; 危废贮存容器；危废暂存间内暂存; 约12t; 1年. 2; 废液压油; 900-218-08; 1年. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 6个月. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 6个月. 5; 废纸盒; HW49; 900-041-49; 6个月. 6; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 6个月. 7; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 1年. 环境管理要求：建设单位应严格按照危险废物管理的有关规定进行管理、贮存，严禁外排，按照危险废物处置单位的处理范围，委托有危险废物经营许可证的单位对本项目危险废物进行处置，并委托有运输资质的车队负责运输，确保运输过程的可靠和安全性，对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理。一般工业固体废物应进行分类收集后，存放于固废存放区内，不得随意丢弃。 扩建项目边角料、废钢丸、除尘灰分类收集后存放于固废存放区内，定期外卖。废涂料桶存放于固废存放区内，交由生产厂家回收。废活性炭、废机油、废液压油、废切削液、废纸盒、废过滤棉、废催化剂经危废贮存容器分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤 项目属于金属制品业，在洛阳空港产业集聚区内，为污染影响型项目。 项目在原有厂区建设，新建生产车间地面采用水泥硬化地面，在建设过程中采取相应的防渗措施。环评要求项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）及《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（环境保护部公告 2017年 第43号）》的有关规定建设，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，并设计堵截泄漏的裙角，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。项目地下水、土壤污染源为生产车间、新生产车间、涂料库、化粪池、焊接过程、下料过程、喷砂过程、喷漆过程，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、石油烃等，污染途径为大气沉降、垂直入渗等。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目污染物类型为其他类型，拟对项目区进行分区防渗，具体情况如下。 - 项目分区防控措施 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区; 防渗层防渗技术要求. 化粪池; 池体; 简单防渗区; 一般地面硬化. 生产车间、新生产车间; 地面; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 危废暂存间、涂料库; 地面、裙角、围堰; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 采取上述措施后，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小，项目环境影响可行。 6、环境风险 1）风险物质和风险源 项目运营期涉及的风险物质主要为丙烷、机油、液压油、正丁醇（水性漆包含的成分物质）、废活性炭、废机油、废液压油、废切削液、废纸盒、废过滤棉、废催化剂。 丙烷为属于易燃气体，设置专用储存区存放，最大储存量0.192t（16瓶）。正丁醇（水性漆包含的成分物质，含量3%）在涂料库存放，最大储存量0.018t。液压油在卷板机等液压设备油箱内，为易燃物质。废切削液为毒性液态物质；废液压油、废机油为易燃、毒性液态物质；废纸盒、废过滤棉、废催化剂、废活性炭为固态物质，危险特性T，均暂存于危废暂存间内。项目风险源为卷板机等液压设备、丙烷储存区、危废暂存间。卷板机等液压设备位于生产车间内；丙烷储存区位于生产车间东北部；涂料库位于新生产车间北部；危废暂存间位于生产车间内东南部。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中： q1，q2，…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn —每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 扩建项目Q值确定表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 0.95; 2500; 0.001. 丙烷; 74-98-6; 0.192; 10; 0.0192. 正丁醇（水性漆包含的成分物质）; 74-98-6; 0.018; 10; 0.0018. 由上表可知，项目涉及危险物质的Q值为0.022＜1，不构成重大危险源。 危废暂存间设施不完善、涂料库设施不完善、丙烷储存区设施不完善或液压设备油箱油路密封不严可能发生风险物质散漏至外环境，可能对环境空气、地下水、土壤环境等造成影响。环评要求项目危废暂存间严格按照危险废物管理的有关规定进行建设、管理，设置围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，危险废物可全部暂存在危废暂存间内。瓶装丙烷全部在丙烷储存区储存、使用。涂料全部在涂料库储存。定期对液压设备进行检修，油箱下方设置防渗漏托盘，防止液压油跑冒滴漏。 2）环境风险防范措施 ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 ②总平面布置严格执行有关防火、防爆等有关规定，丙烷储存区严禁明火，必须作防静电、防雷接地设计。涂料库涂料储存区设围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，防渗层为至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，一旦发生泄漏，确保泄露物料可全部被拦截在围堰内，不会进入外环境。在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。 ③危废暂存间设置围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，防渗层为至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；危险废物定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置； ④加强设备维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故；如发生泄漏的情况，需对管道进行更换和修复。 ⑤制定严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识；提高操作管理水平，定期进行培训，避免操作失误引发的事故。 ⑥设置自动报警系统，加强日常值守和监控，定时由安全员或生产人员巡检，一旦发现异常及时检修。 ⑦配备应急设备和资源，设置在明显和便于取用的地点，设专人管理、负责、检查、修理、保养、更换。 ⑧制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 采取上述措施后，项目环境风险程度可以接受，对周围环境造成影响不大。 7、扩建项目建成后“三笔账”情况 - 扩建项目建成后全厂主要污染物排放情况“三本账” 单位t/a 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 本工程新增 排放量; “以新带老” 削减量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; 0; 0.1771; 0; 0.1771; +0.1771. 颗粒物; 0.0155; 0.1799; 0; 0.1954; +0.1799. 废水; COD; 0.0552; 0.0312; 0; 0.0864; +0.0312. BOD5; 0.0447; 0.0253; 0; 0.07; +0.0253. SS; 0.0276; 0.0156; 0; 0.0432; +0.0156. 氨氮; 0.0054; 0.0030; 0; 0.0084; +0.0030. 固体废物; 生活垃圾; 4.8; 0; 1.8; 4.8; +1.8. 一般工业固体废物; 20; 67.5; 0; 94.42; +74.42. 危险废物; 0.73; 9.32; 0; 10.05; +9.32. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 8、环境保护措施投资 扩建项目总投资1000万元，其中环境保护措施投资54.7万元，占总投资的5.47%，环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施及投资一览表 项目; 环境保护措施; 规格及数量; 投资万元; 备注. 废气; 焊接、下料工序; 集气系统+脉冲袋式除尘器1套，25m高排气筒1根; 3.0; 新建. 喷砂工序; 集气系统+高效覆膜袋式除尘器1套，25m高排气筒1根; 5.0; 新建. 喷漆工序; 集气系统+纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置1套，25m高排气筒1根; 40.0; 新建. 生产车间、新生产车间; 车间密闭; 2.0; 新建. 噪声; 减振基础、密闭隔声等降噪措施; /; 3.0; 新建. 固废; 一般固废暂存区; 1个，10m2; 0.2; 新建. 危废暂存间; 1个，15m2; 1.5; 新建. 总计; 54.7. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002袋式除尘器排气筒/焊接、下料工序 | 颗粒物 | 集气系统+脉冲袋式除尘器+25m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
|  | DA003袋式除尘器排气筒/喷砂工序 | 颗粒物 | 集气系统+高效覆膜袋式除尘器+25m高排气筒 |  |
|  | DA004废气处理设施排气筒/喷漆、烘干工序 | 颗粒物 | 集气系统+纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+25m高排气筒 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）和豫环攻坚办[2017]162号 |
|  | —/新生产车间 | 非甲烷总烃 | 生产车间密闭 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | DW001/职工生活 | COD BOD5、SS 氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界/数控车床、压力机、风机等各类高噪声设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 扩建项目边角料、废钢丸、除尘灰分类收集后存放于固废存放区内，定期外卖。废涂料桶存放于固废存放区内，交由生产厂家回收。废活性炭、废机油、废液压油、废切削液、废过滤棉、废催化剂经危废贮存容器分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目在原有厂区建设，车间地面采用水泥硬化地面，并在建设过程中采取相应的防渗措施，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 2、总平面布置严格执行有关防火、防爆等有关规定，丙烷储存区严禁明火，必须作防静电、防雷接地设计。涂料库涂料储存区设围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，一旦发生泄漏，确保泄露物料可全部被拦截在围堰内，不会进入外环境。在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。 3、危废暂存间设置围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，防渗层为至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；危险废物定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置； 4、加强设备维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故；进行定期监测，如发生腐蚀、泄漏的情况，需对管道进行更换和修复。 5、制定严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识；提高操作管理水平，定期进行培训，避免操作失误引发的事故。 6、设置自动报警系统，加强日常值守和监控，定时由安全员或生产人员巡检，一旦发现异常及时检修。 7、配备应急设备和资源，设置在明显和便于取用的地点，设专人管理、负责、检查、修理、保养、更换。 8、制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位在项目实施过程中，认真落实提出的各项污染治理措施，确保污染物能够得到有效治理； 2、企业应加强环境保护措施的日常管理、维护，建立健全环境保护措施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环境保护措施正常运行。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳峻乾机械有限公司年产150套压力容器及新增喷砂、喷漆房项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，对周围环境影响不大，可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0155 |  |  | 0.1799t/a |  | 0.1954t/a | +0.1799t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.1771t/a |  | 0.1771t/a | +0.1771t/a |
| 废水 | COD | 0.0552t/a |  |  | 0.0312t/a |  | 0.0864t/a | +0.0312t/a |
|  | BOD5 | 0.0447 t/a |  |  | 0.0253t/a |  | 0.07t/a | +0.0253t/a |
|  | SS | 0.0276 t/a |  |  | 0.0156t/a |  | 0.0432t/a | +0.0156t/a |
|  | 氨氮 | 0.0054t/a |  |  | 0.0030t/a |  | 0.0084t/a | +0.0030t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0.29t/a |  |  | 3.2t/a |  | 3.49t/a | +3.2t/a |
|  | 废涂料桶 | 0 |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废钢丸 | 0 |  |  | 4.0t/a |  | 4.0t/a | +4.0t/a |
|  | 边角料 | 20t/a |  |  | 60t/a |  | 80t/a | +60t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.1t/a |  |  | 0.1t/a |  | 0.2t/a | +2t/a |
|  | 废液压油 | 0.03t/a |  |  | 0.15t/a |  | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | 废切削液 | 0.5t/a |  |  | 1.5t/a |  | 2.0t/a | +1.5t/a |
|  | 废催化剂 | 0 |  |  | 0.12t/3a |  | 0.12t/3a | +0.12t/3a |
|  | 废纸盒 | 0 |  |  | 1.17t/a |  | 1.17t/a | +1.17t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 |  |  | 4.96t/a |  | 4.96t/a | +4.96t/a |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 4.2t/3a |  | 4.2t/3a | +4.2t/3a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①